Приложение к Решению Совета депутатов Ефремово-Зыковского сельсовета

от ________________№____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕФРЕМОВО-ЗЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: 	Администрация МО Ефремово-Зыковский сельсовет

Контракт: 	№ б/н от 23.05.2013 г.

Исполнитель: ООО «ГЕОГРАД»

Шифр: ГГ-187-ТО-ГП-ПЗиЗ-2013

Орск ● 2013

ООО «ГЕОГРАД»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию» (Том 1), «Положение о территориальном планировании» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo»в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования ООО «ГЕОГРАД»:

| Директор УГП ООО «ГЕОГРАД» | Андреева Н.В. |
| --- | --- |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Главный градостроитель проекта | Пономарев М.А. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Геоэколог | Кузнецова К.В. |
| Техник-архитектор | Кулик А.В. |
| Техник-архитектор | Позднякова В.В. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию (н/с)

- Том 2. Положение о территориальном планировании (н/с)

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию (н/с)

- Том 2. Положение о территориальном планировании (н/с)

Содержание 1 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	8

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	10

1.1	Краткая историческая справка	11

1.2 Особенности экономико-географического положения	12

1.3. Сведения о планах и программах	16

2.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	28

2.1. Климат	28

2.2. Геоморфология	30

2.3. Геологическое строение	31

2.4.  Гидрография	33

2.5. Растительность	36

2.6. Животный мир	37

2.7. Полезные ископаемые	37

3.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	39

Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	39

Водоохранные зоны водных объектов	41

Охранные зоны объектов водоснабжения	43

Охранные зоны объектов электроснабжения	47

Охранные зоны объектов газоснабжения и магистральных газо- и трубопроводов	48

4.	ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	53

5.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	59

6.	ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.	61

6.1.  Территория муниципального образования	61

6.2.   Территориальные ресурсы	62

7.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	65

7.1.   Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	65

Экономический потенциал	65

Сельское хозяйство	66

Рынок товаров и услуг	73

Малое предпринимательство	74

Занятость населения	77

Туристско-рекреационный потенциал	79

7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	82

7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	93

7.4	Социальная сфера. Проблемы и направления развития	99

Образование	100

Дополнительное образование	105

Культурно-просветительные учреждения	107

Спортивные учреждения	110

Учреждения здравоохранения	112

Предприятия общественного питания и торговли	115

Добровольная пожарная команда	116

Кладбища	118

Скотомогильники	118

Свалка ТБО	119

8.	ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	127

9.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	156

Автомобильный транспорт	156

Железнодорожный транспорт	159

Воздушный транспорт	159

Пассажирское сообщение	159

Улично – дорожная сеть	159

10.	ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	163

11.	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	164

12.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	168

13.	ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	180

Мероприятия по охране окружающей среды	181

Атмосферный воздух	181

Санитарно-защитные зоны	181

Поверхностные и питьевые воды	183

Почва	186

Развитие системы озеленения	188

Санитарная очистка	188

Твердые бытовые отходы	189

Биологические отходы	193

Сельскохозяйственные отходы	194

Медицинские отходы	194

14.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	197

Опасные ЧС природного характера	197

Опасные ЧС техногенного характера	201

Риски возникновения аварий на транспорте	202

Риски возникновения аварий на системах ЖКХ	204

Риски возникновения аварий на магистральных газо-, продукто- и нефтепроводах	205

Риски возникновения аварий агропромышленного комплекса	208

Риски возникновения биолого-социальных ЧС	209

Обеспечение пожарной безопасности	210

Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	214

15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	215

15.1. Объекты в экономической сфере	215

15.2. Объекты рекреации	218

15.3. Объекты социальной сферы	218

Образование	219

Дополнительное образование	219

Культура	220

Спорт	221

Здравоохранение	221

Предприятия общественного питания и торговли	221

Бытовое обслуживание	222

15.4 Объекты транспортной инфраструктуры	222

15.5 Объекты инженерной инфраструктуры	223

15.6 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	225

16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	228

16.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения, согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области	228

16.2. Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схеме территориального планирования Пономаревского района	229

1 ТОМ. Часть В (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта комплексной оценки территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет | 1:5 000 |
| 2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения в МО Ефремово-Зыковский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1:25 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, в МО Ефремово-Зыковский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1:25 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет разрабатывается по заказу администрации МО Ефремово-Зыковский сельсовет в соответствии с муниципальным контрактом № б/н от 23.05.2013 г. и на основании решения администрации Пономаревского района о разработке генерального плана.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет, являются:

  - введение в действие закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

  - изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

  - новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

  - необходимость изыскания резервных территорий для жилищного развития поселения;

  - необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров;

  - внедрение автономных и альтернативных источников инженерного обеспечения застройки;

  - ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

  - необходимость эффективного использования существующих территорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Генеральный план муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с «Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19». Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Оренбургской области и Пономаревского района.

Расчетный срок реализации положений генерального плана 20 лет.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет являются основанием для разработки документации по дальнейшей планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план выполнен с использованием следующих данных:

  - Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная ФГУП РосНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербурга;

  - Схема территориального планирования Пономаревского района Оренбургской области;

  - Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

  - Стратегия развития Пономаревского района до 2020 года;

  - Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения Пономаревского района Оренбургской области в 2012 году»;

  - Инвестиционный паспорт Пономаревского района;

  - Паспорт территории муниципального образования;

  - Паспорт безопасности муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет;

  - Исходные данные администрации района и поселения в виде ответов на запросы, подготовленные ООО «ГЕОГРАД»;

  - Список объектов археологического наследия Пономаревского района Оренбургской области;

  - Адресно-телефонный справочник Пономаревского района;

  - Информация с официальных сайтов Оренбургской области;

  - Информация с официального сайта Пономаревского района.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Ефремово-Зыковский сельсовет находится в Пономаревском районе Оренбургской области Приволжского Федерального округа Российской Федерации.

В состав муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет, на основании закона Оренбургской области “Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав” 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты – с. Ефремово-Зыково, пос. Комиссаровка и с. Сорокино.

Село Ефремово-Зыково является административным центром Ефремово-Зыковского сельсовета. В настоящее время численность населения сельсовета составляет 533 человека. Площадь МО Ефремово-Зыковский сельсовет – 12595 га.

Плотность населения 4,6 человек на 1 кв. километр.

Рисунок.  Положение поселения в системе Оренбургской области

  - Краткая историческая справка

Село Ефремово-Зыково расположено на правом берегу реки Садак в 18 км от райцентра, которое основано партией государственных крестьян Рязанской губернии во главе с поверенным Ефремом Зыковым в 1813 году.

В 1815 году в селе проживало 160 человек. Основателем села был Ефрем Зыков. В 1823 году село стало называться Ефремово-Зыково, в честь основателя.  Первыми переселенцами были крестьяне по фамилии Мясниковы, Милосердовы, Чариковы.

В 1877 году в селе Ефремово-Зыково была организована первая приходская школа. В 1912 году была построена церковь.

Село Сорокино расположено на правом берегу реки Садак, в 5 км от села Ефремово-Зыково. Оно было основано государственными крестьянами в начале XIX века. Свое название село получило от фамилии поверенных крестьян.

Поселок Комиссаровка находится в 3 км юго-восточнее с. Ефремово-Зыково. В 1930 году его население составляло 408 жителей.

В 1917 году после Октябрьской социалистической революции в селе Ефремово-Зыково была установлена Советская власть.

14 июля 1928 г. был образован Пономаревский район в составе Средневолжской области, в него вошли 17 сельских советов.

В 1930 году церковь в селе Ефремово-Зыково была закрыта на основании телеграммы Самарского крайисполкома.

В декабре 1934 года была образована Оренбургская область, и Пономаревский район вошел в ее состав, одним из 52 районов. В районе, как и по всей стране, начался процесс массовой коллективизации. Социалистически сектор объединял более 90 % крестьянских дворов.

Во время Великой Отечественной войны Ефремово-Зыковский сельсовет разделил судьбу страны, ее военные и трудовые будни. После войны жители активно включились в производственную и общественную жизнь.

В 1950 году по колхозам были расширены посевные площади, увеличился валовый сбор зерна. Были укрупнены мелкие колхозы, на базе бывших мелких сельхозпроизводителей. Активно развивалось сельское хозяйство.

С развитием сельского хозяйства постепенно развивалась и местная промышленность. В период с 1952 по 1975 годы были открыты наиболее крупные и продуктивные месторождения газа и нефти, в частности Ефремово-Зыковское месторождение.

В 60-80 годы в сельсовете началось интенсивное строительство жилья и учреждений соцкультбыта. В 1963 г. были построены Ефремово-Зыковская средняя общеобразовательная школа на 320 детей, общеобразовательное дошкольное учреждение при Ефремово-Зыковской СОШ, библиотека, фельшерско-акушерский пункт. В район пришло телевидение.

В 1975 г. в селе Ефремово-Зыково была сооружена Стела для увековечивания памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1980 г. в селе Сорокино открылся Памятник погибшим воинам (обелиск).

В 1980-2000-х годах в сельсовете были открыты сельский дом культуры в селе Ефремово-Зыково, сельский клуб, библиотека, ФАП в селе Сорокино.

В настоящее время сельсовет стремится активно реализовывать свой агропромышленный потенциал, развивать социально-экономическую сферу и инфраструктуру МО.

1.2 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Ефремово-Зыковский сельсовет находится в Пономаревском районе Приволжского Федерального округа Российской Федерации. Пономаревский район расположен в северно-западной части Оренбургской области. Протяженность территории района с севера на юг – 55 км, с запада на восток – 58 км. Большая часть района расположена в бассейне реки Дема, юг и юго-запад открывает верховья рек бассейна р. Самары, Бол. Кинель и Турганика.  Район граничит на севере с Башкортостаном и Абдулинским районом, на юго-востоке с Шарлыкским районом, на юге – с Александровским районом, на юго-западе – с Красногвардейским районом, на западе – с Матвеевским районом.

Площадь территории района в установленных границах составляет 2069 км². Численность населения – 15,5 тыс. человек.  Плотность населения 7,5 человек на 1 кв. километр.

В настоящее время Пономаревский район включает в себя 16 муниципальных образований и 34 населенных пунктов:

- Алексеевский сельсовет

- Борисовский сельсовет

- Воздвиженский сельсовет

- Деминский сельсовет

- Дюсьметьевский сельсовет

- Ефремово-Зыковский сельсовет

- Ключевский сельсовет

- Максимовский сельсовет

- Наурузовский сельсовет

- Нижнекузлинский сельсовет

- Пономаревский сельсовет

- Равнинный сельсовет

- Романовский сельсовет

- Софиеевский сельсовет

- Ефремово-Зыковский сельсовет (с. Ефремово-Зыково, пос. Комиссаровка, с. Сорокино)

Рисунок.  Схема административных границ муниципального образования Пономаревский район

Муниципальное образование Ефремово-Зыковский сельсовет расположен в северо-западной части Пономаревского района. Сельсовет на севере граничит с Абдулинским районом, на востоке – с Борисовским и Семеновским сельсоветами Пономаревского района, на юге – с Фадеевским сельсоветом Пономаревского района, на западе – с Матвеевским районом. Общая протяжённость границ МО составляет 50 км.

В состав муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет, на основании закона Оренбургской области «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав» от 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты – с. Ефремово-Зыково, пос. Комиссаровка и с. Сорокино.

Общая площадь территории муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет – 12595 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013 г. составляла 533 человека.  Плотность населения – 4,6 человек на 1 км2.

Особенностями положения Ефремово-Зыковского сельсовета являются:

- Административно-хозяйственным центром является село Ефремово-Зыково, расположенное в 18 км на северо-запад от районного центра – села Пономаревка, в 238 км от областного центра – г. Оренбург.

- Село Ефремово-Зыково является одним из центров социального и экономического развития района согласно Схеме территориального планирования Пономаревского района.

- Ефремово-Зыковский сельсовет относится к Северной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются озимые и яровые зерновые культуры, подсолнечник, развито молочное скотоводство и свиноводство.

- Поселение входит в Западную строительную зону с небольшим количеством городов, достаточно высокой долей сельского населения – около 65 % и низкой плотностью населения, характерной особенностью которой является упор на малоэтажное и малоквартирное жилищное строительство.

- На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. «Абдулино» Южно-Уральской железной дороги, расположенной в 45 км от села Ефремово-Зыково.

- МО Ефремово-Зыковский сельсовет находится на благоприятной территории с точки зрения транспортной обеспеченности, т.к. по территории МО проходит автотрасса федерального значения «Казань -  Оренбург», с выходом в республику Башкортостан.

- Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, который находится на расстоянии 238 км.

- Основная роль во внешних связях МО Ефремово-Зыковский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Экономико-географическое положение Пономаревского района и, в том числе, Ефремово-Зыковского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

1.3. Сведения о планах и программах

На территории муниципального образования Пономаревский район реализуются следующие программы и проекты.

Перечень приоритетных национальных проектов:

- «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

- «Здоровье»;

- «Образование»;

- «Развитие АПК (в рамках госпрограммы)».

- «Развитие АПК»

Цель программы: устойчивое развитие территории, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности производимой в Пономаревском районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Основные мероприятия реализации программы:

- Устойчивое развитие сельских территорий.

- Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов.

- Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

- Газификации домов (квартир) сетевым газом.

- Созданию общих условий функционирования сельского хозяйства.

- Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.

- Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания.

- Внесение минеральных удобрений.

- Использование органом управления агропромышленным комплексом муниципального образования функциональных возможностей, предоставляемых системой информационного обеспечения.

- Повышение квалификации руководителей предприятий АПК.

- Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

- Производство скота и птицы.

- Производство молока.

- Увеличение поголовья коров мясного направления.

- Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах.

- Засев посевных площадей элитными семенами.

- Посев зернобобовых культур по интенсивным технологиям.

- Внедрение ресурсосберегающих технологий.

- Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

- Субсидирование краткосрочными кредитами.

- Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых).

- Страхование посевных площадей.

- Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции.

- «Здоровье»

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» можно выделить три основных направления:

- повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи,

- усиление профилактической направленности здравоохранения,

- расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Основное внимание планируется уделить укреплению первичного медицинского звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы): увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих медучреждений необходимым оборудованием, переобучению врачей общей практики, введению родовых сертификатов.

- «Образование»

В 2012 году реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в регионе планируется по следующим направлениям:

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

- Развитие дистанционного образования детей-инвалидов.

- Поощрение лучших учителей.

- Государственная поддержка талантливой молодежи.

- Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях.

- Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.

- Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.

- Обеспечение доступности дошкольного образования. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования.

- «Доступное и комфортное жилье гражданам России»

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050

Основные направления реализации проекта:

- Стимулирование развития жилищного строительства.

- Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

- Повышение качества коммунальной инфраструктуры.

Перечень федеральных целевых программ

- «Социальное развитие села до 2013 года».

- «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года».

- «Развитие образования на 2011-2015 годы».

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

- «Жилище» на 2011-2015 годы.

- «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».

- «Развитие водохозяйственного комплекса в РФ в 2012 – 2020 годах».

Перечень областных целевых программ Оренбургской области

В настоящее время на территории МО Пономаревский район и, в частности, на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет действуют областные целевые программы:

- «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы»;

- «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах»;

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Оренбургской области на 2012–2014 годы»;

- «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010–2020 годы»;

- «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской области на 2012–2016 годы»;

- «Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»;

- «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы»;

- «Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства на 2011-2015 годы»;

- «Развитие торговли в Оренбургской области на 2012-2014 годы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2012-2014 годы»;

- «Развитие муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Оренбургской области в 2012-2016 годы»;

- «Безопасность образовательных учреждений на 2012-2015 годы»;

- «Профилактика внутрибольничных инфекционных болезней в лечебно-профилактических учреждениях».

Перечень муниципальных целевых программ

На территории МО Пономаревский район и, в частности, на территории МО Ефремово-Зыковксий сельсовет утверждены и действуют следующие муниципальные целевые программы:

- «Защитник Отечества на 2011-2014 годы в Пономаревском районе»;

- «Профилактика внутрибольничной инфекции в МУЗ Пономаревская РБ»;

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Пономаревском районе на 2010-2015 годы»;

- «Обеспечение правопорядка, борьбы с преступностью на территории Пономаревского района на 2010-2014 годы»;

- «Обеспечение населения Пономаревского района питьевой водой на 2011- 2016 годы»;

- «Развитие муниципального пассажирского транспорта общего пользования на территории Пономаревского района в 2012 -2016 годах»;

- «Развитие торговли в Пономаревском районе на 2012 -2014 годы»;

- «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пономаревском районе на 2012-2014 годы;

- «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Пономаревском районе на 2012-2015 годы»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов в Пономаревском районе на 2012-2014 годы»;

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Пономаревского района на 2012 -2016 годы».

В Пономаревском районе разработана «Стратегия социально – экономического развития МО Пономаревский район до 2020 года», согласно которой для муниципального образования характерны относительно низкий уровень социально-экономического развития, в сравнении с аналогичными среднестатистическими параметрами в разрезе Оренбургской области.

Основная цель стратегии развития МО Пономаревский район - «повышение качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования хозяйственного комплекса, развития человеческого потенциала и формирование благоприятного социального и инвестиционного климата и качественной среды проживания».

Основываясь на результатах анализа ситуации, сложившейся в МО Пономаревский район, а также принимая во внимание Стратегию социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, был разработан сценарий дальнейшего социально-экономического развития, наиболее подходящий для Пономаревского района, который предусматривает устойчивое экономическое развитие на базе:

- развития существующего реального сектора;

- привлечения внешних инвестиций;

- стимулирования предпринимательских инициатив.

Реализация данного сценария планируется в два этапа: 2013-2015 годы и 2015-2020 годы. На первом этапе будет происходить постепенное укрепление существующего состояния экономики по следующим основным направлениям:

- вывод на новый уровень существующих видов деятельности;

- освоение производства новых видов продукции;

- создание перерабатывающих производств, работающих на местном сырье.

Рисунок. Сценарий постепенного экономического роста МО Пономаревский район

Исходя из цели и сценария дальнейшего социально-экономического развития района, Стратегия развития определила систему следующих первоочередных мероприятий.

1 Система мер и мероприятий по созданию условий устойчивого развития экономики МО Пономаревский район:

1.1 развитие сельскохозяйственного производства, создание перспективных промышленных производств;

1.2 формирование инвестиционного имиджа МО Пономаревский район;

1.3   поддержка малого и среднего бизнеса.

2 Социальная политика и создание условий для гармоничного развития личности.

Таблица. 	Система первоочередных мероприятий согласно Стратегии социально – экономического развития МО Пономаревский район до 2020 года

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы |
| --- | --- |
| 1 Система мер и мероприятий по созданию условий устойчивого развития экономики МО Пономаревский район |  |
| 1.1. Развитие сельскохозяйственного производства, создание перспективных промышленных производств |  |
| Поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и развитие новых производств | Разработать программу обеспечения хозяйств района высокоурожайными засухоустойчивыми сортами зерновых культур, освоить технологию их возделывания с привлечением специалистов Оренбургского научно-исследовательского института сельского хозяйства |
|  | Разработать и внедрить высокопродуктивные короткоротационные севообороты с различным уровнем интенсивности, с применением минеральных удобрений, сидерации и ресурсосберегающих приемов основной и предпосевной обработки почв, способствующие восстановлению плодородия и повышению урожайности культур с привлечением специалистов Оренбургского научно-исследователь-ского института сельского хозяйства |
|  | Разработка планов внедрения современных инновационных технологий в сельском хозяйстве, в основу которых заложены принципы почвозащиты, ресурсосбережения, сохранения и повышения плодородия почв при внедрении адаптивно-ландшафтной системы |
|  | Разработка плана освоения неиспользуемого потенциала в производствах новых для района видов сельскохозяйственной продукции: овощи, картофель |
|  | Разработка и внедрение программы по созданию инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, подработка, сбыт сельскохозяйственной продукции) |
|  | Разработка перспективного плана обновления производственных кадров предприятий всех форм собственности |
|  | Участие в областных программах по поддержке и развитию семейных ферм |
|  | Создание гарантийных и залоговых фондов для обеспечения кредитов, привлекаемых малыми формами хозяйствования на селе, за счет средств местного бюджета и муниципального имущества |
| Развитие действующих и создание новых производств | Разработка плана освоения производств по переработке местного сельскохозяйственного сырья, что приведет к удлинению производственной цепочки и созданию дополнительной добавленной стоимости |
|  | Разработка плана с организациями соседних районов создания совместных производств, работающих на местном сельскохозяйственном сырье, и торговых марок |
|  | Участие в областных программах по поддержке и развитию сельскохозяйственного производства |
| 1.2. Формирование инвестиционного имиджа МО Пономаревский район |  |
| Разработка концепции инвестиционного маркетинга муниципального образования | Выявление и формирование характеристик района, которые могут послужить средством притяжения инвесторов |
|  | Формирование перечня инвестиционных площадок и комфортных для инвестора условий их предоставления |
|  | Разработка и утверждение генерального плана развития территорий, выделение участков земли под развитие инвестиционных проектов |
|  | Предусмотреть в бюджетах района на 2013-2015 годы средства на разработку ТЭО возможных инвестиционных проектов для предложения инвесторам |
|  | Доработка инвестиционного паспорта района, его актуализация и продвижение инвестиционных возможностей района в среде инвесторов с привлечением организаций занимающихся этим профессионально |
|  | Изучение и обмен опытом работы с субъектами РФ и муниципальными образованиями с высоким уровнем социально-экономического развития |
|  | Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий |
|  | Создание льготных условий для внешних и местных инвесторов, в т. ч. обеспечение минимального изначального объема ресурсов, входящих в компетенцию органов власти муниципалитета (земля, коммуникации и т.д.) |
| Создание условий по информационному продвижению товаров, работ, услуг предприятий, расположенных на территории района | Создание раздела на сайте района, посвященного деятельности местных производителей, поддержание информации в актуальном состоянии (в т. ч. на иностранных языках) |
|  | Разработка брендов для производимой продукции, их продвижение на региональном уровне |
|  | Освоение продуктового рынка г. Оренбурга и приграничных регионов (РБ, РТ и т.д.), продвижение продукции местных товаропроизводителей на эти рынки |
|  | Регулярное участие в проводимых региональных выставках по приоритетным сферам деятельности |
| 1.3. Поддержка малого и среднего бизнеса |  |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Участие в реализации на территории района мероприятий областной программы поддержки малого предпринимательства |
|  | Разработка плана освоения неиспользованного промышленного потенциала за счет субъектов малого предпринимательства на кооперативной основе за счет средств грантов и кредитных средств |
|  | Разработка программы поддержки малого бизнеса в приоритетных видах деятельности, выбор которых определяется максимальным перспективным вкладом в реализацию задач Стратегии |
|  | Создание информационной страницы на сайте муниципального образования с актуальной информацией о программах поддержки, оказываемых федеральным и областным правительством, а также о поддержке со стороны муниципальных властей |
|  | Открытие информационно-консультационного пункта для консультации предпринимателей |
|  | Подготовка реестра муниципального имущества, которое может быть предоставлено предпринимателям, развивающим переработку сельскохозяйственной продукции или другое производство на льготных условиях, в т. ч. бесплатно |
| 2. Социальная политика и создание условий для гармоничного развития личности |  |
| 2.1. Совершенствование системы здравоохранения и улучшение демографической ситуации с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» |  |
| Создание условий для улучшения демографической ситуации и совершенствование системы здравоохранения | Разработать программу паритетного участия предприятий и муниципалитета в вопросах обеспечения социальных гарантий специалистам (жилье, земля), в первую очередь молодым |
|  | В крупных населенных пунктах выделить зоны новой застройки с подведением основных коммуникаций, и дальнейшим предоставлением земельных участков молодым семьям на безвозмездной основе |
|  | Разработать программу привлечения в МО выпускников медицинских, педагогических образовательных учреждений, основанную на предоставлении в долгосрочную аренду с последующим переходом в собственность земельного участка или дома по программе «Сельский дом» |
|  | Предусмотреть частичное финансирование содержания детей в частных детских садах, стимулировать создание частных детских садов |
| 2.2. Усиление среды обитания населения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» |  |
| Развитие жилищного строительства и улучшение условий проживания | Реализация мероприятий по обеспечению разработки градостроительной документации на территории муниципального образования в том числе: |
|  | - разработка схемы территориального планирования в границах муниципального образования; |
|  | - разработка генеральных планов сельских поселений. |
|  | Участие в реализации на территории района мероприятий федеральных и областных целевых программ по строительству и обеспечению жильём |
|  | Обеспечение доступным жильем работников АПК и социальной сферы на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» |
|  | Бесплатное выделение земельных участков для строительства жилья молодым семьям, работающим в проблемных отраслях: медицинским работникам, молодым учителям, работникам сельскохозяйственных организаций |
|  | Инвентаризация неиспользуемого жилого и нежилого фонда с целью определения собственников и дальнейшего использования имущества |
| Повышение качества услуг и улучшение материально - технического состояния ЖКХ | Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере района |
|  | Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет финансирования Фонда реформирования ЖКХ |
|  | Внедрение системы по информированию населения о целевом использовании платежей за услуги ЖКХ |
|  | Обустройство полигонов для складирования твердых бытовых отходов. Предоставление полигона в пользование для предприятий мусоросортировщиков |
|  | Реализация программ и мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, модернизации жилого фонда и т.д. |
| Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ | Повышение квалификации специалистов коммунальных предприятий и привлечение молодых кадров |
| 2.3. Инвестиции в человека |  |
| Формирование благоприятных условий для развития личности | Разработать программу проведения открытых лекций по гуманитарным дисциплинам на базе местных библиотек с приглашением преподавателей вузов области и духовенства и обязательное посещение таких лекций школьниками района в рамках внеклассного чтения в школе |
|  | Разработать программу пропаганды здорового образа жизни и личностного развития |
|  | Предусмотреть строительство новых и реконструкцию существующих открытых спортивных площадок на территории школ с возможностью доступа населения |
|  | В местной газете ввести рубрику о здоровом образе жизни для селян всех возрастов |
| Развитие зон отдыха, досуга и оздоровления населения | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию объектов зон отдыха |
|  | Определение перечня объектов для отдыха и оздоровления, требующих инвестиционных вложений |
|  | Проведение мероприятий по привлечению внутренних и внешних инвесторов для развития зон отдыха, рассмотреть возможности межмуниципального сотрудничества по развитию зон отдыха |

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Климат

МО Пономаревский район расположен в III - А климатическом районе, для которого характерны все черты резко выраженного континентального материкового климата. Климат резко-континентальный с холодной, часто малоснежной зимой и жарким, сухим летом. Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы в северном полушарии. С меридиональной циркуляцией связано адвективное проникновение с юга теплого воздуха и с севера холодных арктических масс.

Основные черты климата:

- холодная, суровая, малоснежная зима;

- лето жаркое с частыми суховеями;

- быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период;

- неустойчивость и  недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха;

- небольшая влажность;

- интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона;

- большие амплитуды колебаний температур (довольно резкий перепад температуры осуществляется в дневные и ночные часы);

- ветреная погода, суховеи (число дней в году с ветрами достигает  260-270 суток).

За последние 70 лет среднегодовая температура воздуха составляет +2,2°С. Переход температуры через 0°, принимаемый за начало весны, отмечается со второй декады апреля (с 10 апреля). Переход температуры через +5°С, принимаемый за начало полевых работ, устанавливается в 3-ей декаде апреля (с 20 апреля). Это свидетельствует о быстром нарастании температуры при переходе от зимы к короткой весне и лету.

Для МО Ефремово-Зыковский сельсовет агроклиматические условия характеризуются следующими данными:

- среднегодовая температура воздуха +2,2°С;

- среднемесячная температура самого холодного месяца (январь) –15,7° С, самого теплого месяца (июль) +25,7°С;

- сумма температур выше +10° С - 2400°С, число дней с температурой выше +10°С – 142 дня;

- сумма температур выше +5° С - 2640°С, продолжительность периода – 173 дня;

- средняя дата первого заморозка – 7 сентября, последнего – 4 июня,

продолжительность безморозного периода – около 150 дней;

- среднегодовое  количество атмосферных осадков – 464 мм рт. ст.;

- максимальное  среднее  значение (по сезонам) скорости ветра – 25,7 м/с.

Самыми холодными месяцами являются январь, февраль с абсолютным минимумом температуры -42о С, самые теплые месяцы – июнь, июль с абсолютным максимумом +40,2 о С.

Среднее годовое количество осадков – одно из самых высоких в Оренбургской области, но, тем не менее, колеблется в широких пределах -  от 216 до 642 мм. Это свидетельствует о неустойчивости среднего количества годовых осадков. Минимальное количество осадков за определенный промежуток времени обычно вызывает засуху, которая в данной местности наблюдается сравнительно часто. Атмосферные осадки распределяются в течение года неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в июне, июле и октябре. Зимние осадки приводят к накоплению снежного покрова высотой 40-50 см.

Зима является наиболее продолжительным периодом из всех времен. Вследствие низких температур и незначительной глубины снегового покрова, глубина промерзания почвы на пашне достигает в марте 70 см. Заморозки и промерзание почвы в переходное время весной и осенью оказывает существенное влияние на рост и развитие культур. По многолетним данным дата последнего заморозка может растягиваться в пределах с 26 апреля по 3 июня. Появление первого заморозка осенью колеблется в период с 1 сентября по 10 октября.

Весна приносит с собой неустойчивую и склонную к резким изменениям погоду. Обычно весна развертывается интенсивно, быстро нарастает температура, и прогревается земля, но неожиданные осадки в виде мокрого снега возможны до середины мая. В середине марта начинается таяние снежного покрова. Весной усиливается циклическая деятельность. Безморозный период в среднем составляет около 150 дней.

Лето, с мая по август, характеризуется сравнительно высокой средней температурой с устойчивым периодом жаркой погоды. Самая высокая температура наблюдается в 3-ей декаде июля. Летом преобладает континентальный тропический воздух. Он приходит из полупустынь Казахстана или же формируется на месте путем прогрева. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Суховеи зачастую сопровождаются температурами порядка +40 о С и относительной влажностью 5-10 %. Кратковременные дожди и грозы, как правило, носят ливневый и локальный характер. При прохождении атмосферных фронтов существует большая вероятность образования ураганных ветров. Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

Осеннее понижение температур происходит значительно медленнее, чем повышение весной. Осенью в октябре, а иногда и в ноябре устанавливается относительно тёплая погода («бабье лето»), удлиняющая сроки осенних полевых работ. В конце октября ночная температура опускается ниже нуля, в ноябре замерзают реки.

Преобладающее направление ветров зимой – южное и юго-западное, летом – южное.

Климатические условия в отношении комфортности имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

2.2. Геоморфология

Территория Ефремово-Зыковского сельсовета располагается на южных склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Это крупная геоморфологическая структура, которая представляет собой ярусную возвышенность с останцами.

Южные отроги Бугульминско-Белебеевской возвышенности – это увалисто-холмистое плато, имеющее вид плоскоступенчатой водораздельной возвышенности с юго-западным уклоном.

Рельеф территории – это система холмисто-увалистых сыртов, рассеченных глубокими долинами рек, это узкие увалы и крутосклонные лога с обнажениями коренных пород. Рельеф эрозионный, расчленённый реками (глубина врезания русла рек от 100 до 150 м). Характерны ступенеобразные склоны и одиночные конусовидные холмы.

Высота территории над уровнем моря колеблется от 150 до 300 м. Высшая отметка расположена на высоте 357,6 м над уровнем моря.

Характерной чертой рельефа территории МО является ясно выраженная асимметрия склонов, вершин водоразделов. Узкие, до 1-1,5 км шириной, склоны водоразделов делятся многочисленными речками и ручьями, оврагами и балками, что усложняет рельеф, создает большую пестроту почвенного и растительного покрова. Наличие склонов различной крутизны обусловило развитие процессов водной эрозии.

Большая часть данных водоразделов представлены южными и западными склонами к реке Дема, которые имеют различную крутизну западной и восточной экспозиции. Эти склоны рассекаются овражно-балочной сетью на более мелкие увальчики, что определяет значительную пестроту почвенного и растительного покровов, способствует развитию процессов эрозии.

Овражно-балочная сеть на данной территории получила значительное развитие. В строении оврагов и балок ясно выражена асимметричность склонов: северные склоны – более пологие, южные и западные – сильнопокатые и крутые.  Глубина врезания русла рек 100-150 м, длина овражно-балочной сети 0,5-1,5 км на 1 км2.

В целом рельеф территории муниципального образования характеризуется значительной сложностью.

2.3. Геологическое строение

Территория Ефремово-Зыковского сельсовета, как и территория всего северного Оренбуржья, расположена на юго-восточном склоне Восточно-Европейской платформы в области Волго-Уральского поднятия (антеклизы), для которой характерен кристаллический фундамент, сложенный магматическими и метаморфическими породами, и чехол из осадочных пород.

Геологическое строение земной коры на территории МО представлено додевонской, девонской, каменноугольной, пермской и четвертичной систем. Преобладающими являются горные породы казанского яруса перми (доломиты, известняки, песчаники, гипсы), суммарная мощность которых около 2000 м. Отложения этого периода подстилаются карбоновыми и перекрываются триасовыми отложениями.

В возрастном отношении породы относятся к Палеозойской группе Пермской системы. Пермская система состоит из нижнепермского отдела и верхнепермского отдела.

Нижнепермский отдел представлен отложениями ассельского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов. Разрез в основном карбонатный - переслаивание доломитов и известняков с пропластами ангидритов и гипсов. В кунгурском ярусе разрез галогенно-карбонатный, его мощность 200-300 м.

Верхнепермский отдел включает в себя:

- Уфимский ярус - сложен неравномерно чередующимися загипсованными доломитами, глинами, песчаниками, мергелями, с подчиненными прослоями карбонатных пород, мощность яруса 140-240 м;

- Казанский ярус - представлен отложениями калиновской, гидрохимической, сосновской и пороходной толщи. Литологически сложен внизу глинами алиновской свиты, далее ангидритами с мензовидными прослоями каменной соли, доломитами с прослоями глин, гипсов, песчаников, ангидритов, мощность 110-150 м;

- Татарский ярус - сложен пестроцветной толщей – неравномерными чередованием прослоев песчаников, мергелей, реже глин, доломитов. Вверху – повышенное содержание карбонатного материала, мощность 160-180 м.

Наиболее распространены сероцветные, часто разноцветно-полосчато-слоистые породы казанского яруса с чередованием доломитов, известняков, гипса, аргиллитов и серых песчаников. На междуречьях залегают красноцветы татарского яруса перми.

Показательным объектом, иллюстрирующим геологическое строение территории, является урочище Белая гора на левобережье реки Садак у села Ефремово-Зыково. Возвышаясь над урезом воды более чем на 80 м, гора дает своеобразный геологический срез перечисленных пород, представленных в высыпках щебня на крутых склонах и всрытых старыми и новыми карьериками по добыче гипса и известнякового камня.

Также дает представление о геологии МО Пещерный лог – крутой лесистый овраг на левобережье реки Садак длиной 1,8 км и глубиной до 30 м. В его верховьях обнажаются верхнепермские известняки, аргиллиты и глины, среди которых найдены необычные для МО дырчатые конгломерато-брекчии.

Имеются карстовые провалы, пропасти, пещеры, в некоторых из них имеются наскальные рисунки.

2.4.  Гидрография

Большая часть МО Пономаревский район расположена в бассейне реки Демы. По данным государственного водного реестра России территория МО относится к  Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дёма,  речной подбассейн реки — Белая, речной бассейн реки — Кама. Район характеризуется хорошо развитой гидрографической сетью, представленной рядом рек, ручьев и овражно-балочной сетью.

Основной водной артерией Ефремово-Зыковского сельсовета является река Садак и ее приток – река Камыш-Садак.

Ниже представлен перечень водных объектов, расположенных на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет:

- р. Садак - тянется с северо-запада на восток муниципального образования и проходит через все населенные пункты сельсовета;

- р. Камыш-Садак - левый приток р. Садак, впадает в р. Садак севернее с. Ефремово-Зыково;

- руч. Шишма - правый приток р. Садак, расположен вдоль границы МО с Матвеевским районом;

- руч. Зотова Лощина - правый приток р. Садак, впадает в реку на западной окраине пос. Комиссарово;

- руч. Осиновый куст - правый приток р. Садак, течет с юго-запада через пос. Комиссарово;

- руч. Большой Лог - правый приток р. Садак, протекает вдоль всей границы с Семеновским сельсоветом Пономаревского района.

Река Садак является самой крупной рекой МО Ефремово-Зыковский сельсовет. Это левый приток реки Дема, который протекает по территории Матвеевского и Пономарёвского района Оренбургской области. Исток реки находится в районе села Матвеевка Матвеевского района. Впадает в р. Дёма с левого берега на 407 км от устья, в районе деревни Дмитриевка Пономарёвского района. В среднем течении река протекает вдоль автомобильной трассы Казань — Оренбург. Общая длина реки составляет 74 км. Общая площадь водосбора составляет 1250 км².	Протяженность реки в пределах МО – 23 км, ширина – 6-10 м, глубина 1,5 м, скорость течения - 3 м\с, характер дна – илистый, период ледостава: ноябрь – март, критический уровень – 3 м, уровень паводка – 2 м.  Годовой сток 95 % обеспеченности составляет 3,25 м³/с. Минимальный среднемесячный расход воды летне-осенней межени 95 % обеспеченности и составляет 0,79 м³/с.

Река имеет 10 притоков длиной менее 10 км, общей протяжённостью 43 км. На площади водосбора реки Садак имеется 6 озер, общей площадью зеркала 0,29 км².

Река Камыш-Садак является второй по величине рекой в МО Ефремово-Зыковский сельсовет. Исток реки находится к северу от посёлка Камыш-Садак Абдулинского района Оренбургской области, который является левобережным притоком реки Садак, её устье находится в 31 км от устья реки Садак, около села Ефремово-Зыково. Длина реки составляет 27 км. Река имеет 3 притока, длиной менее 10 км, общей протяжённостью 16 км.

Поймы рек высокорасположенны, преимущественно двухсторонние.  Поверхность пойм сильно пересечена озёрами и старицами. В верховьях пойма луговая, открытая, на остальном протяжении либо кустарниковая, либо лесная. Грунт пойм супесчаный, встречается глинистый и суглинистый. Русло реки извилистое. Дно реки ровное, песчаное, на перекатах галечное, на плесах заиленное.

Питание рек преимущественно снеговое, летом сильно мелеет.  Ледостав с ноября по апрель. Половодье на территории МО наступает в начале апреля (37 дней, 59 % годового стока). Весенний ледоход продолжается 2-6 дней. Максимальный подъем уровня воды происходит в апреле Продолжительность затопления в верхнем течении 1−9 дней. В высокое половодье − пойма затапливается на глубину 1−3 м, в обычное − лишь её пониженные участки.

Таблица. Перечень и характеристика водотоков, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области МО Ефремово-Зыковский сельсовет

| Наименование водотока | Наименование водотока притоком которого являются | Порядок притока основной реки | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяжен-ность, км | Притоки длиной менее 10 км |  |
|  |  |  |  | Количество, шт. | Общая протяжен-ность притоков, км |
| р. Садак | левый приток р. Дёма | 1 | 74 | 10 | 43 |
| р. Камыш-Садак | левый приток р. Садак | 2 | 27 | 3 | 16 |
| Руч. без названия | Р. Садак | 2 | 13 | 2 | 3,7 |
| Руч. без названия | Р. Садак | 2 | 15 | 2 | 2,6 |

Кроме рек на территории МО имеются другие естественные водные источники: пруды и родники.

Таблица. Перечень прудов, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

| № п/п | Наименование и месторасположение | Бассейн реки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на овраге без наименования в 3 км юго-западнее с. Сорокино | Волга |

Грунтовые воды по водораздельным участкам находятся на глубине более 20 м. На пойменных террасах рек глубина грунтовых вод составляет 5-7 м, в поймах, оврагах, балках – 2-5 м.

Во многих местах наблюдается естественный и напорный выход подземных вод, как пресных, так и сильноминерализованных.

Воды рек и ручьев обычно слабоминерализованы, используются для водопоя скота.

В целом сельсовет имеет удовлетворительную обеспеченность водой (обводненность удовлетворительная). Есть возможность расширения существующих и создание новых водоисточников для орошения сельскохозяйственных земель и водоснабжения.

Таким образом, территория поселения относится к надежно обеспеченным районам ресурсами как подземных, так и поверхностных вод. 	Все водоемы на территории Ефремово-Зыковского сельсовета пригодны для рыбной ловли, что определяет их высокую посещаемость, особенно в осенне-летний период.

2.5. Растительность

Территория Пономаревского района находится в районе Самаро-Демского междуречья, где по линии реки Большой Кинель прослеживается граница степной зоны. Территория МО Ефремово-Зыковский сельсовет, находящаяся севернее степной границы, располагается в природной подзоне - южная лесостепь, а именно в полосе луговых (богаторазнотравно-злаковых) степей. Эти степи представляют богатое разнотравье, в котором выделяются клевер горный, подмаренник настоящий, адонис весенний, герань кроваво-красная, кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, земляника зеленая. Разнотравье луговых степей подавляет злаковую растительность.

Естественный облик ландшафта сохранен на холмах и склонах увалов. Склоны сыртов и увалов заняты каменистыми степями с кустарниками из чилиги, терна, бобовника, вишни.

По днищам лощин тянутся узкие полоски разнотравно-злакового остепненного луга. В травостое этих лугов из злаков преобладает пырей ползучий, костер безостый; из бобовых встречается клевер розовый и луговой, мышиный горошек; из разнотравья - тысячелистник обыкновенный, цикорий обыкновенный, подорожник большой и др.  Среди злаков – ковыль красивейший и мятлик степной.

Для территории МО с сельсовет преобладающими почвами являются черноземы типичные. Типичные черноземы – наиболее плодородные почвы Оренбургской области. Они образуются под богатой и густой травянистой растительностью в условиях несколько меньшего увлажнения, чем остальные почвы лесостепи. Они характеризуются сильно развитым гумусовым слоем (100 см), большим содержанием гумуса (9-12 %, иногда до 15 %), обладают прочной зернистой структурой, нейтральной реакцией, высокой степенью насыщенности основаниями (95-98 %), появлением карбонатов с глубины 60-80 см.

В настоящее время степные пространства почти полностью распаханы, и естественная растительность сохранилась вдоль овражно-балочной сети, в долинах рек, по водораздельным склонам и холмам.

Климатические условия благоприятны для произрастания лесной растительности, которая представлена на территории МО в виде небольших рощ и расположена по более увлажненным местам. Из древесных пород встречается дуб черенчатый, береза, осина, клен, вяз.

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет древесная растительность представлена так же особо охраняемой природной территорией Пещерный лог, который представляет собой крутой лесистый овраг на левобережье реки Садак длиной 1,8 км и глубиной до 30 м.

2.6. Животный мир

Животный мир МО Ефремово-Зыковский сельсовет мало разнообразен.

Из птиц встречаются глухарь, тетерев. Повсюду обитают воробьи, скворцы, стрижи, ласточки, соловьи, дрозды, синицы. По опушкам лесов и в лесных полосах гнездятся грачи, галки, сороки, вороны и другие птицы. Территорию сельсовета с запада на восток южнее реки Большой Кинель делит северная граница гнездового ореала степного орла. Среди хищных птиц наиболее известны также орёл-могильник, филин обыкновенный, сова ушастая.

В пойменных лесах обитают дикий кабан, волк, лисица, горностай, ласка, хорёк, барсук, серая полёвка.

В реках и ручьях водится рыба: лещ, сазан, карась, судак, щука, окунь, сом, налим, ерш, пескарь.

2.7. Полезные ископаемые

Территория Пономаревского района имеет существенный природно-ресурсный потенциал.

Особенности геологического строения района определяет многообразие полезных ископаемых. С отложениями осадочного чехла связаны месторождения нефти, природного газа, доломитов, известняков, песчаников, гипсов и кирпичных глин.

Ефремово-Зыковский сельсовет, как и все Западное Оренбуржье, находится на территории Волго-Уральского нефтяного бассейна, второго по значению после Западно-Сибирского бассейна. На территории МО имеются довольно крупные месторождения нефти и попутного газа. Нефть добывается скважным способом из горизонтов верхнефранского подъяруса и фаменского яруса, девона и турнейского яруса каменноугольного периода. Глубина залегания нефти 500-1000м.

На территорию МО на северо-западе, из Абдулинского района заходит часть газонефтяного Ефремово-Зыковского месторождения.

Таблица. Перечень месторождений горючих полезных ископаемых, расположенных на территории МО Ефремово-Зыковский   сельсовет Пономаревского района

| Полезное ископаемое | Размерность | Освоенность | Название месторождения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть и газ | Малое | Разрабатываемое | Ефремово-Зыковское |

Ефремово-Зыковское месторождение обслуживает НГДУ «Сорочинскнефть», основными видами деятельности которого являются добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории  водоохранных зон;

- территории охранных зон объектов водоснабжения;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач;

- территории охранных зон объектов газоснабжения  и магистральных газо- и трубопроводов.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитные зоны объектов, выявленные на территории сельсовета, установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06. -85* «Магистральные трубопроводы».

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Ефремово-Зыковского сельсовета

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сорокино |  |  |  |
|  | Нефтяные скважины | I | 1000 |
|  | Дожимная насосная станция | I | 1000 |
|  | Полигоны ТБО | II | 500 |
|  | Машинный двор | III | 300 |
|  | Механический ток | IV | 100 |
|  | Зерносклад (3) | V | 50 |
|  | Мельница | V | 50 |
|  | Кладбище | V | 50 |
| с. Ефремово-Зыково |  |  |  |
|  | Нефтяные скважины | I | 1000 |
|  | Скотомогильник | I | 1000 |
|  | Яма Беккари | II | 500 |
|  | Полигон ТБО (2) | II | 500 |
|  | МТМ (2) | III | 300 |
|  | МТФ | III | 300 |
|  | Механический ток (2) | IV | 100 |
|  | Заправка | IV | 100 |
|  | Зерносклад (2) | V | 50 |
|  | Кладбище | V | 50 |
| пос. Комиссаровка |  |  |  |
|  | Кладбище | V | 50 |

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет прослеживается ряд нарушений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, жилая застройка попадает в СЗЗ от следующих объектов:

с. Сорокино:

- полигон ТБО (генеральным планом планируется ликвидация данного объекта).

с. Ефремово-Зыково:

- нефтяные скважины (необходимо ужесточить требования  к данным объектам  по  организации  санитарно-защитных  зон, разработать проекты сокращения СЗЗ  или рассмотреть вопрос по отселению людей из этих зон за счет предприятия);

- скотомогильник, расположенный на юге села (вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ, принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области); кроме того в СЗЗ от скотомогильника расположена молочно-товарная ферма (ее необходимо вынести в промышленную зону);

- МТМ, расположенная недалеко от кладбища (генеральным планом планируется вынос данного объекта в промышленную зону).

В санитарно-защитных зонах запрещается размещать:

- жилые застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- спортивные сооружения и детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов муниципального образования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от протяженности от их истока до устья:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах  в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ установлены и нанесены на карты проекта генерального плана водоохранные зоны для рек и ручьев МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

Таблица. Водоохранные зоны для рек и ручьев МО Ефремово-Зыковский сельсовет

| Реки | Водоохранная зона, м. |
| --- | --- |
| р. Садак | 200 |
| р. Камыш- Садак | 100 |
| руч. без названия | 100 |
| руч. без названия | 100 |

Для прудов Ефремово-Зыковского сельсовета водоохранная зона составляет 50 метров.

Охранные зоны объектов водоснабжения

При проектировании и строительстве водозаборных скважин и очистных сооружений необходимо предусмотреть ЗСО источников водоснабжения и СЗЗ очистных сооружений.

Охранные зоны объектов водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Основные мероприятия на территории ЗСО

1. Мероприятия по первому поясу

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

- Запрещается выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Запрещается бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, допускаемое строительство производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

- Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Обязательно своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

- обязательно выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Генеральный план предлагает:

- разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения МО Ефремово-Зыковский сельсовет;

- оформить лицензионное соглашение на право пользования недрами для добычи питьевых подземных вод с целью водоснабжения МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

По территории сельсовета проходят ЛЭП 10 и ЛЭП 35 кВ, а также работает электроподстанция 35 кВ.

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24.02. 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ 10 кВ - 10 м,

ВЛ 35 кВ - 15 м,

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

Таблица. Охранные зоны высоковольтных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и в помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций,  производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов газоснабжения и магистральных газо- и трубопроводов

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

По территории Ефремово-Зыковского сельсовета проходит межпоселковый газопровод, обеспечивающий газом потребителей ГРП (ШРП).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода -  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов; для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

По территории Ефремово-Зыковского сельсовета в северо-западном направлении проходит магистральный газопровод «Оренбург – Заинск», диаметром 1020 мм и протяженностью по территории МО Пономаревский район 61 км.

Таблица. Характеристика магистрального газопровода Оренбург-Заинск

| Наименование газопровода | Класс | Протяженность по МО Ефремово-Зыковский с/с | Диаметр | Давление, кг/см2 | Вероятность аварии | Объем продукта, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оренбург-Заинск | 1 | 13,46 | 1020 | 53 | 0,9201 | 23684 |

Для магистральных газопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Также в северо-западном направлении, вдоль магистрального газопровода «Оренбург – Заинск» проходит «технический коридор», в котором тянутся два продуктопровода, протяженностью по территории МО Пономаревский район 61 км.

Таблица. Характеристика продуктопроводов

| Наименование продукто-провода | Вид продукта | Протяжен-ность по МО Ефремово-Зыковский с/с. | Диаметр | Давле-ние, кг/см2 | Вероят-ность аварии | Производи-тельность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оренбург-Казань | Этан | 13,46 | 325 | 100 | 0,9201 | 30-40 т/ч |
| Оренбург-Шкапово | ШФЛУ | 13,46 | 377 | 55 | 0,9201 | 60-140 м3/ч |

Охранная зона магистрального трубопровода для транспортирования нефти составляет 75 метров от оси трубопровода с каждой стороны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Рекомендуемое минимальное расстояние от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти до водозабора составляет 3000 м.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон трубопровода определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.).

Таблица. Размеры и режим использования охранных зон для магистральных трубопроводов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: -городов и других населенных пунктов; -коллективных садов с дачными домиками; -отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; -птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; -молокозаводов; -карьеров разработки полезных ископаемых; -гаражей и открытых стоянок для автомобилей; -отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); -железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; -очистных сооружений и насосных станций водопроводных; -складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30) |
| Охранные зоны магистрального трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: -возводить любые постройки и сооружения; -высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; -сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов; -устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; -производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; -производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; -производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992) |

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия Пономаревского района не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, и  направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

  - государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, формирование и ведение реестра;

  - проведение историко-культурной экспертизы;

  - установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

  - согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления об отводе земель и изменении их правового режима;

  - контроль за разработкой градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

  - разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

  - выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

  - согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

  - выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

  - установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

  - установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

  - контроль за состоянием объектов культурного наследия;

  - иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой с целью обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объектов  культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В Ефремово-Зыковском сельсовете имеется один памятник археологии, который является объектом культурного наследия.

Таблица. Характеристика объектов археологического наследия Ефремово-Зыковского сельсовета Пономаревского района Оренбургской области

| Название памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Курганный могильник у с. Ефремово-Зыково | с. Ефремово-Зыково, в 0,8 км к югу от села | неизвестна | постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет находятся два памятника, посвященных Великой Отечественной войне.

Таблица. Характеристика памятных мест и сооружений Ефремово-Зыковского сельсовета Пономаревского района Оренбургской области, посвященных Великой Отечественной войне

| Название памятного места или сооружения, местоположение (адрес), дата открытия (типологическая принадлежность) | Авторы идеи, скульпторы, организации | Описание, составные части и иные внешние характеристики и особенности памятного места или сооружения |
| --- | --- | --- |
| Стела, сооруженная для увековечивания памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны в селе Ефремово-Зыково 9 мая 1975 г. (стела) | Заказчик – колхоз «Нива» | Стела: высота 4 м, ширина 1 м. Изготовлена из бетона, на стеле высечена военная каска, вечный огонь, и список всех погибших в Великой Отечественной войне жителей с. Ефремово-Зыково. Стела стоит на постаменте. |
| Памятник погибшим воинам село Сорокино, сельское кладбище 1980 г. (обелиск) | Автором, строителем, заказчиком является житель г. Абдулино – Зубков Иван Федорович. Построен в память о погибших земляках | Металлический каркас со звездой – обелиск. Высота 2,5 м. |

Схемой территориального планирования Оренбургской области предусматриваются следующие мероприятия.

- На первую очередь в 2011-2015 годы:

- научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

- разработка программы «Культура Оренбуржья» на период до 2015 года;

- обеспечение сохранения музейных фондов области.

- На расчетный срок (до 2030 года):

- инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов культурного наследия Пономаревского района;

- научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

- разработка программы «Культура Оренбуржья» на период после 2015 года;

- изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области;

- обеспечение сохранения музейных фондов области.

- Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

  - разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

  - при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

  - оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно информации, предоставленной министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (письмо № ЕС-12-10/11363 от 17.09.2012), в границах МО Ефремово-Зыковский сельсовет находятся две особо охраняемые природные территории областного значения – Овраг Зотова и Пещерный лог.

Таблица. Характеристика особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области

| Наименование ООПТ | Пло-щадь (га) | Уровень значимости, категория | Местоположение | Профиль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пещерный лог | 31,0 | областной памятник природы | в 1 км к северо-востоку от с. Сорокино | ландшафтный, геологический (петрографический) и имеющий историко-культурное значение памятник природы, опорный разрез (урочище) |
| Овраг Зотова | 1,0 | областной памятник природы | в 2,5 км к югу от восточной окраины с. Сорокино | геологический (палеонтологический) памятник природы (найден скелет мамонта) |

Пещерный лог – крутой лесистый овраг на левобережье реки Садак длиной 1,8 км и глубиной до 30 м. Этот природный памятник является яркой иллюстрацией геологического строения района. Прилегающие к оврагу склоны радуют глаз пышным луговым разнотравьем и зарослями кустарников, в том числе степной вишней. В одном из отвершков бьет малодебитный родник, издавна считавшийся святым. На противоположном обрыве много лет назад монахами вырыта пещера (ныне полузаваленная), над которой сегодня установлен деревянный крест.

Овраг Зотова -  степная балка, расположенная в 2,5 км южнее села Сорокино, известна тем, что на ее обнажившихся склонах в 1986 году был найден скелет мамонта, кости которого в настоящее время находятся в Оренбургском областном краеведческом музее и школьном музее села Ефремово-Зыково.

На территории памятника природы Пещерный лог запрещается:

- уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их выработку, засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором, навозом);

- проводить несанкционированные горные работы;

- изменять ландшафт (исключить распашку земли, вырубку деревьев и кустарников, вытаптывание травостоя);

- проведение по соседству строительных и других работ, которые могут способствовать развитию эрозии.

На территории памятника природы Овраг Зотова запрещается:

- выемка рыхлых и скальных грунтов;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

- погребение объектов отвалами, терриконами, свалками;

- уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;

- распашка территории.

Рисунок. Расположение памятников природы на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области

Пещерный Лог

Овраг Зотова

ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

6.1.  Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет, установленные в соответствии с законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Пономаревский район Оренбургской области» от 16.02.2005 г. № 1909/346-III-ОЗ.

Площадь МО Ефремово-Зыковский сельсовет в установленных границах составляет 12595 га (100 %).

Площадь населенных пунктов: с. Сорокино, с. Ефремово-Зыково, пос. Комиссаровка – не установлена.

Площадь особо охраняемых природных территорий – 32,0 га (0,25 %).

- Площадь земель сельскохозяйственного назначения (согласно данным администрации МО) – 1609 га (12,8 %), в том числе:

- пастбища - 123 га (0,98 %);

- сенокосы - 35,8 га (0,3 %);

- пашни - 1454 га (11,5 %).

- Площадь прочих земель – 10953,2 га (87 %).

- Диаграмма. Характеристика земель МО Ефремово-Зыковский   сельсовет

Из диаграммы видно, что большую часть территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет составляют площадь прочих земель – 10953,2 га (87 %). Поскольку земли населенных пунктов не установлены, они включены в площадь прочих земель. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия и предприниматели, имеющие землю в частной собственности или в аренде под засев и выращивание зерновых культур. Часть земель Ефремово - Зыковского сельсовета занимают объекты нефтяной и газовой промышленности.

6.2.   Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические;

- санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

- размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

Задача генплана: определение направлений территориального развития, решения по функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды.

В результате оценки обозначены наиболее благоприятные площадки по комплексу положительных факторов, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

- Так же были проанализированы и выбраны площадки для развития новых производственных, общественно-деловых и рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Предпосылки развития муниципального образования

В перспективный период развитие муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования;

- участием в приоритетных национальных проектах и областных программах по развитию МО.

Ресурсы и направление развития

- Административно-хозяйственным центром является село Ефремово-Зыково, расположенное в 18 км на северо-запад от районного центра – села Пономаревка, в 238 км от областного центра – г. Оренбург.

- Сельсовет имеет относительно благоприятные природно-климатические условия. Климат рассматриваемой территории континентальный. Характеризуется теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом, что дает возможность развития агропромышленного комплекса.

- Ефремово-Зыковский сельсовет относится к Северной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются озимые и яровые зерновые культуры, подсолнечник, развито молочное скотоводство и свиноводство.

- Поселение входит в Западную строительную зону с небольшим количеством городов, достаточно высокой долей сельского населения – около 65 % и низкой плотностью населения, характерной особенностью которой является упор на малоэтажное и малоквартирное жилищное строительство.

- На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. «Абдулино» Южно-Уральской железной дороги, расположенной в 45 км от села Ефремово-Зыково.

- МО Ефремово-Зыковский сельсовет находится на благоприятной территории с точки зрения транспортной обеспеченности, т.к. по территории МО проходит автотрасса федерального значения «Казань -  Оренбург», с выходом в республику Башкортостан.

- Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, который находится на расстоянии 238 км.

- Активное участие МО в приоритетных национальных проектах: «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Образование», «Здравоохранение», «Развитие АПК», а также в областных программах по развитию муниципального образования.

- Основная роль во внешних связях МО Ефремово-Зыковский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

- Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличия развивающихся крестьянско-фермерских хозяйств на территории МО, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства, в том числе выращивания различных видов зерновых культур.

Экономико-географическое положение Пономаревского района и, в том числе, Ефремово-Зыковского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

7.1.   Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

Экономический потенциал

Весомую роль в экономическом потенциале Пономаревского района играют предприятия агропромышленного комплекса, которые специализируются на производстве и переработке сельхозпродукции, от эффективной работы которых зависит стабильность экономической ситуации в районе.

Социально-экономическое положение Ефремово-Зыковского сельсовета характеризуется сохранением положительных тенденций развития основных сфер социальной и экономической деятельности.

Экономический потенциал Ефремово-Зыковского сельсовета составляет сельское хозяйство, которое является доминирующей отраслью экономики поселения.

Рисунок.  Характеристика аграрного комплекса Оренбургской области

Развитию экономики МО Ефремово-Зыковский сельсовет способствует:

- географическое положение сельсовета - административно-хозяйственный  центр село Ефремово-Зыково  расположено  в 18 км от районного центра – села Пономаревка, в 238  км от областного центра – г. Оренбург;

- наличие автотрассы федерального значения Казань -  Оренбург с выходом в республику Башкортостан;

- инвестиционные проекты, реализуемые на территории Пономаревского района;

- развитие агропромышленного комплекса на территории района (размещение объектов агропромышленного комплекса на территориях муниципальных образований).

Реальными секторами экономики в МО Ефремово-Зыковский сельсовет на сегодняшний день являются:

- растениеводство;

- животноводство;

- рынок товаров и услуг.

Сельское хозяйство

МО Ефремово-Зыковский сельсовет входит в состав Пономаревского района, основу экономики которого составляет агропромышленный комплекс. Район известен своими сельскохозяйственными угодьями - пашнями, пастбищами и сенокосами.

Ефремово-Зыковский сельсовет относится к Северной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются озимые и яровые зерновые культуры, подсолнечник, развито молочное скотоводство, свиноводство.

Главным ресурсом Ефремово-Зыковский сельсовета являются плодородные почвы, преимущественно черноземные, средне и малогумусные.  Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по поддержанию почвенного плодородия, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия и организации.

Экономика сельсовета ориентирована на развитие сельского хозяйства. В свою очередь сельское хозяйство МО Ефремово-Зыковский сельсовет специализируется на производстве зерна, подсолнечника, кормовых культур, животноводстве. Основное место в растениеводстве занимает пшеница, из других зерновых культур выращиваются кукуруза, подсолнечник, ячмень, просо. Выращиваются на корм зерновые (рожь, ячмень, травы и другие культуры). Важнейшая задача растениеводства - обеспечение продовольствием населения, сырьём - предприятий пищевой промышленности и кормами животноводство.

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет находится сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива».

Территория Общества с ограниченной ответственностью «Нива» находится в северо-западной части Пономаревского района, в 18 км от районного центра – с. Пономаревка.

ООО «Нива» занимается выращиванием зерновых, технических и прочих культур (пшеница, рожь, овес, подсолнечник), выращиванием крупного рогатого скота.

Общая земельная площадь – 1454 га, из них:

- пашня – 1298 га,

- сенокосы – 33 га,

- пастбища – 123 га.

Посевные площади в 2010 году составили 1451 га, в том числе:

- зерновые и зернобобовые – 1025 га,

- технические культуры – 300 га,

- кормовые культуры – 126 га.

На 01.01.2013 г. в хозяйстве числится 218 голов КРС.  Производство молока – порядка 300 тонн в год.

В последнее время значительное развитие получили малые формы хозяйствования: СПК, КФХ, ИП. Большая часть животноводческой продукции в МО производится малыми формами хозяйствования: КФХ и ЛПХ, которые существенное развитие получили в связи с реализацией приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

На территории МО находятся 5 малых сельхозпредприятий:

- КФХ «Осенний дар» с. Сорокино, Пономаревского района – Фролов С.А., вид деятельности – растениеводство, кроме овощей;

- КФХ «Кобзев А.Г.» с. Пономаревка, - Кобзев А.Г.;

- СПК «Ольха» с. Ефремово-Зыково, Пономаревского района –Машков Г.А.; вид деятельности – растениеводство (пшеница, рожь, гречиха);

- ИП «Кияев В.П.» с. Ефремово-Зыково, Пономаревского района - Кияев В.П.; вид деятельности – растениеводство (пшеница, подсолнечник, гречиха);

- ИП «Сорокин И.М.» с. Сорокино, Пономаревского района - Сорокин И.М.

Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики конкурентной среды, налогооблагаемой базы, создает новые рабочие места, снижает остроту безработицы.

Важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объёмы инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов производства продукции, её переработки и сбыта. Аграрный комплекс нуждается в переоснащении средств производства, применении влаго- и энергосберегающих технологий, что актуально для данной климатической зоны.

Несмотря на кризисные условия, сельхозтоваропроизводители находят средства и возможность для приобретения техники как через лизинговые компании, инвестиционные кредиты, так и собственные средства, и внедряют в производство новые энергосберегающие технологии, приобретают новую технику, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Таким образом, одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия, которые сегодня составляют экономику поселения.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Одним из направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» является стимулирование развития малых форм собственности, это развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доступность получения кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий.  Стимулирование развития малых форм хозяйствования осуществляется на основе доступности кредитных ресурсов с полным субсидированием процентной ставки Центрального банка, в том числе 95 процентов из федерального бюджета и 5 процентов из бюджета области. Кредитование сельхозпроизводителей в рамках реализации национального проекта осуществляется Пономаревским филиалом Оренбургского регионального ОАО «Россельхозбанк» и Шарлыкским филиалом ОСБ.

Определяющим в развитии сельского хозяйства является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать на рынке местных продуктов.  Весомой частью в формировании рынка продуктов сельского хозяйства является личное подворье.

Основные ресурсы и направление развития

Согласно СТП Пономаревского района на 2011-2013 годы планируется увеличение посевных площадей однолетних трав на кормовые цели. Для эффективного ведения растениеводства 2011-2013 годы планируется следующее:

- максимально использовать бюджетные средства из федерального и областного бюджетов для приобретения семян высоких репродукций и минеральных удобрений;

- совершенствовать структуру посевных площадей: довести посевы озимых культур до 40-50 % от общей площади зерновых, увеличить посевы бобовых культур, как хорошего предшественника для зерновых колосовых;

- увеличить объемы и качество мероприятий защиты растений, особенно от болезней;

- использовать программу ОАО Россельхозбанка по выдаче кредитов по субсидированной процентной ставке и инвестиционных кредитов на приобретение новой техники под залог;

- внедрить новые энергосберегающие технологии производства сельскохозяйственных культур, для этого приобрести ресурсосберегающие почвообрабатывающие машины и комплексы.

Определенные предпосылки для эффективного ведения сельхозпроизводства и повышения его доходности есть – это и повышение закупочных цен на зерно, подсолнечник, молоко; повышение уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства; укрупнение личных подворий сельского населения, с целью выращивания КРС, свиней, птицы (куры, куропатки, перепела), кроликов, овец, т.е. продукции, востребованной городским населением.

В Программе социально-экономического развития обозначены проблемы и направления развития сельского хозяйства.

  - Острая нехватка квалифицированных кадров. Необходима разработка программы повышения квалификации работников АПК без отрыва от производства, расширение образовательных учреждений сельскохозяйственной специализации, внедрение теоретических знаний в практическую сферу развития сельского хозяйства.

  - Дефицит трудовых ресурсов, т.к. происходит отток из сельской местности трудоспособного населения моложе 30 лет в города. С целью закрепления специалистов, создания жилищных условий, повышения уровня жизни сельского населения в районе реализуются программы, направленные на обеспечение населения жильем. В 2006 году появилось новое направление целевой программы «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов и молодых семей на селе».

  - Недостаток оборотных средств и инвестиционных вложений. Льготное кредитование в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» Российской Федерации, а также развитие сектора банковских услуг и снижение ставки рефинансирования в значительной мере повышают доступность кредитных ресурсов.

  - Внедрение ресурсосберегающих технологий, также является одним из наиболее важных направлений повышения эффективности производства с/х продукции. В рамках этого направления предполагается увеличить посевы многолетней травы, дающей на достаточно окультуренных почвах стабильно высокие урожаи без применения азотных удобрений на протяжении нескольких лет. С увеличением количества посевов многолетних трав, помимо улучшения кормовой базы, значительно снизится себестоимость кормов.

  - Климатические условия, почвенные ресурсы создают благоприятные условия для дальнейшего развития сельского хозяйства.  Для улучшения качества получаемой сельхозпродукции и увеличения объемов, рекомендуется применение инновационных методов природного земледелия.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пономаревский район до 2020 года предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства и создание перспективных промышленных производств.

Одним из основных направлений повышения устойчивости развития сельских территорий является укрепление сельской экономики с последующей ее диверсификацией, технологическое обновление ее отраслей, в первую очередь в агропромышленном комплексе.

Необходимо разработать меры по поэтапному переходу от преимущественно монофункциональной модели сельской экономики к полифункциональной и диверсифицированной. Это предполагает создание в сельской местности максимально возможного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости. Первым шагом в этом направлении является - семейная ферма.

Таблица. Система мер и мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства, созданию перспективных промышленных производств в МО Пономаревский район

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы |
| --- | --- |
| Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе |  |
| Поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и развитие новых производств | Разработать программу обеспечения хозяйств района высокоурожайными засухоустойчивыми сортами зерновых культур, освоить технологию их возделывания с привлечением специалистов Оренбургского научно-исследовательского института сельского хозяйства |
|  | Разработать и внедрить высокопродуктивные коротко ротационные севообороты с различным уровнем интенсивности, с применением минеральных удобрений, сидерации и ресурсосберегающих приемов основной и предпосевной обработки почв, способствующие восстанов-лению плодородия и повышению урожайности культур с привлечением специалистов Оренбургского научно-исследовательского института сельского хозяйства |
|  | Разработка планов внедрения современных инновационных технологий в сельском хозяйстве, в основу которых заложены принципы почвозащиты, ресурсосбережения, сохранения и повышения плодородия почв при внедрении адаптивно-ландшафтной системы |
|  | Разработка плана освоения неиспользуемого потенциала в производствах новых для района видов сельскохозяйственной продукции: овощи, картофель |
|  | Разработка и внедрение программы по созданию инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, подработка, сбыт сельскохозяйственной продукции) |
|  | Разработка перспективного плана обновления производственных кадров предприятий всех форм собственности |
|  | Участие в областных программах по поддержке и развитию семейных ферм |
|  | Создание гарантийных и залоговых фондов для обеспечения кредитов, привлекаемых малыми формами хозяйствования на селе, за счет средств местного бюджета и муниципального имущества |
| Развитие действующих и создание перспективных промышленных производств |  |
| Развитие действующих и создание новых производств | Разработка плана освоения производств по переработке местного сельскохозяйственного сырья, что приведет к удлинению производственной цепочки и созданию дополнительной добавленной стоимости |
|  | Разработка плана создания с организациями соседних районов совместных производств, работающих на местном сельскохозяйственном сырье, и торговых марок |
|  | Участие в областных программах по поддержке и развитию сельскохозяйственного производства |

Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок - рынок покупателей, образованный отдельными лицами и домохозяйствами, покупающими или приобретающими иным способом товары и услуги для личного потребления.

Основными задачами потребительского рынка МО являются закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли продуктами питания и непродовольственными товарами.

По данным администрации МО Ефремово-Зыковский сельсовет предприятия торговли представлены 3 объектами торговли. Торговля ведется завезенным товаром.

Таблица. Сведения о торговых объектах, расположенных на территории Ефремово-Зыковского сельсовета

| п/п № | Название торгового объекта | Торговая площадь, м2 | Ассортимент товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Нина» | 24 | продовольст. и пром. товары |
| 2 | Магазин «Надежда» | 50,2 | продовольст. товары |
| 3 | Магазин ЧП «Ращепкин» | 8 | продовольст. товары |
| Всего |  | 82,2 |  |

Объекты торговли осуществляют розничную продажу продовольственных и непродовольственных товаров.

Предприятий оптовой торговли на территории МО – нет.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

Предприятий, оказывающих платные бытовые услуги на территории поселения нет.

Как производство, так и рынок товаров и услуг в Пономаревском районе сосредоточен преимущественно в районном центре в селе Пономаревка, расположенном в 18 км от села Ефремово-Зыково.

Жители сельсовета в полной мере пользуются услугами рынков г. Оренбурга.

На территории области разработана и утверждена областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области на 2012–2014 годы», цель которой – развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населений в товарах и слугах торговли.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Пономаревский район до 2020 года предусматривает содействие предприятиям в продвижении товаров на региональном и российском рынке, организация участия в выставках, конференциях, торговых ярмарках.

Таблица. Система мер и мероприятий по созданию условий по информационному продвижению товаров, работ, услуг предприятий, расположенных на территории Пономаревского района

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы |
| --- | --- |
| Создание условий по информационному продвижению товаров, работ, услуг предприятий, расположенных на территории района | Создание раздела на сайте района, посвященного деятельности местных производителей, поддержание информации в актуальном состоянии (в том числе на иностранных языках) |
|  | Разработка брендов для производимой продукции, их продвижение на региональном уровне. |
|  | Освоение продуктового рынка г. Оренбурга и приграничных регионов (РБ, РТ и т.д.), продвижение продукции местных товаропроизводителей на эти рынки |
|  | Регулярное участие в проводимых региональных выставках по приоритетным сферам деятельности |

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство стало неотъемлемым элементом современных рыночных отношений и, в частности, экономики Ефремово-Зыковского сельсовета, имеющим высокую социальную значимость.  Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, сельсовета.

В связи с тем, что малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры, решает проблемы занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потребительского спроса, оно может выступать серьезным средством преодоления отрицательных тенденций в экономике и ее стабилизации.

Администрация района продолжает создавать условия для занятия предпринимательством: выделяются участки под строительство магазинов, аптек, авто сервисных мастерских и других объектов. Оказывается консультационная поддержка, предприниматели района ознакомлены с условиями выдачи микрокредитов, субсидий на государственную поддержку малого предпринимательства, доведена информация о гарантийном фонде, о предоставлении грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

Осуществляется работа по предоставлению финансовой поддержки из федерального бюджета для содействия самозанятости населения.

На территории Ефремово-Зыковского сельсовета имеется 3 предприятия торговли и 5 малых сельхозпредприятий.

Основными факторами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, являются ограниченность реального доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым кредитным ресурсам, отсутствие у большинства из указанных субъектов необходимого залогового обеспечения и кредитных историй.

В настоящее время на территории МО специальных программ развития инвестиционной деятельности и малого предпринимательства нет.

В настоящее время в рамках седьмой областной целевой программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2012-2014 годы» реализуется следующий комплекс мер поддержки.

- Программа поддержки начинающих – предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

- Субсидирование процентных ставок по кредитам субъектов малого предпринимательства и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

- Развитие системы гарантийного обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Предоставление финансовых ресурсов малым и средним предприятиям на реализацию инвестиционных проектов через некоммерческую организацию «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области» (Указ губернатора Оренбургской области 147-ук от 2.12.2008).

- Реализация мероприятий по развитию микрофинансирования.

- Оказание содействия муниципальным образованиям в развитии малого и среднего предпринимательства.

- Создание и развитие системы комплексной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В поддержку малого предпринимательства в районе работает общественный Совет предпринимателей при главе МО «Пономаревский район». С мая 2008 года в районе открыт консультационно-правовой центр поддержки малого предпринимательства, работает представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Стратегией развития Пономаревского района до 2020 года определяются основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства.

Таблица. Поддержка малого и среднего бизнеса согласно Стратегии развития Пономаревского района до 2020 года

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы |
| --- | --- |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Участие в реализации на территории района мероприятий областной программы поддержки малого предпринимательства |
|  | Разработка плана освоения неиспользованного промышленного потенциала за счет субъектов малого предпринимательства на кооперативной основе за счет средств грантов и кредитных средств |
|  | Разработка программы поддержки малого бизнеса в приоритетных видах деятельности, выбор которых определяется максимальным перспективным вкладом в реализацию задач Стратегии |
|  | Создание информационной страницы на сайте муниципального образования с актуальной информацией о программах поддержки, оказываемых федеральным и областным правительством, а также о поддержке со стороны муниципальных властей |
|  | Открытие информационно-консультационного пункта для консультации предпринимателей |
|  | Подготовка реестра муниципального имущества, которое может быть предоставлено предпринимателям, развивающим переработку сельскохозяйственной продукции или другое производство на льготных условиях, в том числе бесплатно |

Высокий адаптационный потенциал малого и среднего предпринимательства следует использовать в решении важнейших экономических задач: повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, сокращение доли неэффективных производств и т.п. Малый и средний бизнес является не только основой пополнения бюджетов всех уровней, но и инструментом решения таких социальных вопросов, как обеспечение устойчивой занятости населения, увеличение доходов, формирование среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества и т.д.

Занятость населения

Перспективы дальнейшего развития отраслей экономики Ефремово-Зыковского сельсовета, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами.

Понятие «трудовые ресурсы» включает население трудоспособного возраста, обладающее необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйстве, а также занятое население моложе и старше трудоспособного возраста.

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики сельского поселения, а также превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц трудоспособного возраста, обладающая определенным опытом, профессионализмом и востребованностью, выезжает на постоянную или сезонную работу на Север, в Москву, а так же в г. Оренбург. Эта тенденция усиливает отток молодых людей из населенных пунктов.

Часть жителей трудоспособного возраста не трудоустроены и занимаются только личным подсобным хозяйством: выращивают овощи, фрукты, мясо, молоко, яйца и другую сельскохозяйственную продукцию.

Часть жителей заняты в нефтяной и газовой промышленности.

Таблица. Распределение численности занятых в экономике человек в МО Ефремово-Зыковский сельсовет

| На 31 декабря | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельском хозяйстве | 61 | 38 | 41 | 35 | 46 |
| Транспорте | - | - | - | - | - |
| Связи | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Торговле | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Общественном питании | - | - | - | - | - |
| ЖКХ | - | - | - | - | - |
| Здравоохранении | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Образовании | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Культуре | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочих видах деятельности | - | - | - | - | - |
| Всего было занято, чел. | 85 | 62 | 65 | 57 | 68 |
| Численность населения МО, чел. | 551 | 553 | 533 | 532 | 558 |
| Процентное соотношение занятых в экономике к общей численности населения, % | 15,4 | 11,2 | 12,2 | 10,7 | 12,2 |
| Процентное соотношение занятых в сельском хозяйстве от числа занятого населения, % | 71,8 | 61,3 | 63,1 | 61,4 | 67,6 |

Из таблицы видно, что доля занятого населения сельсовета не превышает 16 %: от 11,2 % в 2009 г. до 15,6 % в 2008 г. Процентное соотношение занятых в сельском хозяйстве от числа занятого населения составляет в среднем 65 %.

Таким образом, анализ состояния производительных сил уже сегодня вызывает тревогу в создавшемся дефиците на рынке труда, что в свою очередь сказывается на интенсивности развития сфер материального производства и услуг. Дефицит кадров сегодня ощущается в сельском хозяйстве. С учетом усиления конкуренции за квалифицированных работников определенное преимущество будут иметь сектора экономики, имеющие более высокую заработную плату и лучшие социально-бытовые условия проживания.

Туристско-рекреационный потенциал

Развитие рекреационного комплекса Пономаревского района рассматривается как одно из важных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования региона. Природные объекты создают хорошие предпосылки развития туризма в области и рассматриваются в едином комплексе с рекреацией.

Согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области Пономаревский район относится к районам «среднего» уровня использования ОПТ в качестве природных объектов для рекреации и вовлечения в экономику региона.

Пономаревский район расположен в северной части Оренбургской области. Территория Ефремово-Зыковского сельсовета расположена на водохозяйственном участке реки Дема. Основной водной артерией сельсовета является река Садак и ее притоки.  Река Садак тянется с северо-запада на восток и проходит через все населенные пункта МО.

Река Садак имеет 10 притоков длиной менее 10 км, общей протяжённостью 43 км. На площади водосбора реки Садак имеется 6 озер, общей площадью зеркала 0,29 км².

Река Камыш-Садак является второй по величине рекой в МО Ефремово-Зыковский сельсовет (левобережный приток реки Садак), её устье находится в 31 км от устья реки Садак, около села Ефремово-Зыково.

В транспортном отношении сельсовет расположен очень удобно. Автобусное сообщение связывает МО с райцентром, областным центром и селами своего и соседних районов.

На территории МО находятся два памятника природы областного значения – Пещерный лог и Овраг Зотова.

В Ефремово-Зыковском сельсовете имеется один памятник археологии, который является объектом культурного наследия – это курганный могильник у села Ефремово-Зыково. Также на территории сооружены два памятника, посвященные Великой Отечественной войне – стела в селе Ефремово-Зыково и обелиск в селе Сорокино.

Обустроенные зоны отдыха отсутствуют.

Основной рекреационный потенциал – это природные ресурсы, живописные ландшафты, памятники природы, водоемы бассейна реки Дема, пойменные леса. В МО имеется множество грибных и ягодных мест. Все виды полевой, водоплавающей, болотной дичи являются объектами массовой охоты. В реках и прудах водится рыба: лещ, сазан, карась, судак, щука, окунь, сом, налим и др.

Разнообразен животный мир. Встречаются и редкие виды пернатых: стрепет, орёл степной.

В течение года все учреждения культуры организуют праздничные мероприятия по различной тематике, это и новогодние, рождественские праздники, вечера отдыха для молодежи «Татьянин день» и День влюбленных. Начало марта всегда ассоциируется с народным гулянием Масленицы и праздника 8 Марта. В июне в народе отмечается праздник Святой Троицы.

Количество посетителей из других регионов страны не велико, т.к. в поселение нет популярных мест для отдыха и туризма. У основной массы приезжающих в Ефремово-Зыковский сельсовет цель поездки - посещение знакомых, родных и родственников и у незначительного количества людей цель поездки – деловые и профессиональные цели.

Согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области перспективными видами туризма для Пономаревского района являются экологический, охотничий, собирательный туризм.	Экотуризм — туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для местного населения.

Наличие   в   сельсовете разнообразных   отраслей   сельского   хозяйства дает возможность развитию агротуризма - отдыху на деревенских просторах, когда туристы проживают в сдаваемых местным населением домах. Образ жизни спокойный, размеренный, в согласии с природой, туристы участвуют в этой «традиционной жизни».

Понятие «агротуризм» или «сельский туризм» включает в себя знакомство с памятниками природы, памятниками культуры, экологическими достопримечательностями, парками, приключения («реалити шоу»). Это также включает деревенское жильё, каникулы на фермах в сочетании с праздниками, пикниками (деревенская еда, верховая езда и прочие) и сельскохозяйственными работами (уборка урожая, работа на фермах и прочие).

Система рекреации муниципального образования получает развитие в виде организации мест отдыха преимущественно местного значения: летний отдых, рыбалка, водный, познавательный туризм, охота и т.д.

Отрасль оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Как свидетельствует мировой опыт, правильное использование имеющихся туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее эффективных рычагов структурной перестройки экономики.

В настоящее время на территории Оренбургской области действует Областная целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы». Целью программы является развитие индустрии туризма с целью удовлетворения потребностей населения в туристических услугах посредством повышения инвестиционной привлекательности экономики области, сохранения и развития культурного наследия, распространения лучших традиций многонациональной культуры области, улучшения торговых и иных экономических связей с зарубежными странами.

Схемой территориального планирования Оренбургской области планируется вовлечение природных ресурсов района в туристско-рекреационную деятельность.

Факторы, способствующие развитию рекреации в Ефремово-Зыковском сельсовете:

- наличие особо охраняемых природных территорий областного значения – Овраг Зотова и Пещерный лог;

- наличие лесных ресурсов;

- наличие живописной поймы рек;

- наличие водоемов, расположенных вблизи населённых пунктов для отдыха выходного дня, для водного туризма и любительского лова (они носят характер преимущественно летнего отдыха и используются, как правило, местным населением);

- хорошая транспортная доступность;

- наличие памятников археологии;

- наличие памятных мест и сооружений, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войне.

Проектные предложения

Проектом предлагается развитие туристического комплекса с учетом участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы».

Целью программы является развитие индустрии туризма с целью удовлетворения потребностей населения в туристических услугах посредством повышения инвестиционной привлекательности экономики области, сохранения и развития культурного наследия, распространения лучших традиций многонациональной культуры области, улучшения торговых и иных экономических связей с зарубежными странами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Организация исследований и разработка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.  Для этого необходимо определение стратегических направлений привлечения государственных и частных инвестиций.

- Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных образований, российских и иностранных инвесторов. Строительство туристских объектов.

- Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно-информационной деятельности.

- Совершенствование нормативно-правовой базы.

7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Численность постоянного населения МО Ефремово-Зыковский сельсовет на 01.01.2013 г.  составила 533 человека. Все сведения по численности населения были предоставлены администрацией сельсовета.

Таблица. Численность населения МО Ефремово-Зыковский сельсовет по данным Всесоюзных и Всероссийских переписей населения

| Годы | с. Ефремово-Зыково, чел. | с. Сорокино, чел. | пос. Комиссаровка, чел. | МО Ефремово-Зыковский сельсовет, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 г., чел. | 459 | 172 | 58 | 689 |
| 1989 г., чел. | 452 | 161 | 50 | 663 |
| 2002 г., чел. | 418 | 155 | 30 | 603 |
| 2010 г., чел. | 374 | 132 | 27 | 533 |
| 2011 г., чел. | 374 | 133 | 25 | 532 |

Таблица. Численность населения МО Ефремово-Зыковский сельсовет по данным хозяйственного учета сельской администрации на 01.01.2013 г.

| Годы | с. Ефремово-Зыково, чел. | с. Сорокино, чел. | пос. Комиссаровка, чел. | МО Ефремово-Зыковский сельсовет, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 г. | 415 | 152 | 30 | 597 |
| 2002 г. | 418 | 155 | 30 | 603 |
| 2003 г. | 413 | 153 | 29 | 595 |
| 2004 г. | 408 | 151 | 28 | 587 |
| 2005 г. | 399 | 146 | 29 | 574 |
| 2006 г. | 402 | 142 | 30 | 574 |
| 2007 г. | 403 | 142 | 30 | 575 |
| 2008 г. | 389 | 135 | 27 | 551 |
| 2009 г. | 388 | 138 | 27 | 553 |
| 2010 г. | 374 | 132 | 27 | 533 |
| 2011 г. | 374 | 133 | 25 | 532 |
| 2012 г. | 380 | 149 | 29 | 558 |
| 2013 г. | х | х | х | 533 |

х - данных нет

Таблица. Анализ динамики численности населения Ефремово-Зыковского сельсовета по данным администрации МО

| Годы | Численность населения МО Ефремово-Зыковский сельсовет | Общий прирост (+/-), чел. | Темп роста, % | Темп прироста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 г. | 597 | х | х | х |
| 2002 г. | 603 | 6 | 101,0 | 1,0 |
| 2003 г. | 595 | -8 | 98,7 | -1,3 |
| 2004 г. | 587 | -8 | 98,7 | -1,3 |
| 2005 г. | 574 | -13 | 97,8 | -2,2 |
| 2006 г. | 574 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 2007 г. | 575 | 1 | 100,2 | 0,2 |
| 2008 г. | 551 | -24 | 95,8 | -4,2 |
| 2009 г. | 553 | 2 | 100,4 | 0,4 |
| 2010 г. | 533 | -20 | 96,4 | -3,6 |
| 2011 г. | 532 | -1 | 99,8 | -0,2 |
| 2012 г. | 558 | 26 | 104,9 | 4,9 |
| 2013 г. | 533 | -25 | 95,5 | -4,5 |

Рисунок. Динамика численности населения Ефремово-Зыковского сельсовета по данным администрации МО

В соответствие с предоставленными данными, можно сказать, что численность населения МО в целом уменьшается, за период с 2001 по 2013 годы она уменьшилась на 64 человека. Максимальный прирост населения отмечался в 2002 году и составил 603 человека. Начиная с 2002 г. по 2011 г. идет стабильный процесс убыли населения, за этот период он составил – 65 человек. Наиболее стабильными периодами были 2005-2007 годы, общий прирост которых составил 1 человек. Начиная с 2007 г. наблюдается неравномерный спад. Относительно стабильными были 2009, 2011 годы. 2013 годы также является годом демографического спада, убыль населения по сравнению с прошлым годом составила 25 человек.

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Сведения о количестве родившихся и умерших за последние 13 лет на территории поселения предоставлены в следующей таблице.

Таблица. Анализ естественного движения населения в МО Ефремово-Зыковский сельсовет в разрезе населенных пунктов

| Годы | с. Ефремово-Зыково, чел. |  |  | с. Сорокино, чел. |  |  | пос. Комиссаровка, чел. |  |  | Всего роди-лось | Всего умерло | Естественный прирост (+) / убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Прирост/ убыль | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Прирост/ убыль | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Прирост/ убыль |  |  |  |
| 2001 | 3 | 13 | -10 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | -2 | 5 | 20 | -15 |
| 2002 | 1 | 6 | -5 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | -8 |
| 2003 | 3 | 7 | -4 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 13 | -7 |
| 2004 | 2 | 12 | -10 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | -1 | 4 | 19 | -15 |
| 2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 2006 | 3 | 11 | -8 | 0 | 7 | -7 | 0 | 1 | -1 | 3 | 19 | -16 |
| 2007 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | -9 |
| 2008 | 0 | 8 | -8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11 | -9 |
| 2009 | 3 | 6 | -3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 11 | -6 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | -1 | 1 | 7 | -6 |
| 2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2012 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 2013 | 4 | 11 | -7 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 16 | -11 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 153 | -104 |

Рисунок. Диаграмма естественного движения населения МО Ефремово-Зыковский сельсовет

Из таблицы и диаграммы видно, что за выбранный период с 2001 г. по 2013 г.  по МО Ефремово-Зыковский сельсовет всего количество родившихся– 49 человек, количество умерших – 153 человека. Количество населения уменьшилось на 104 человека. Естественный прирост отрицательный. Несмотря на то, что динамика естественного движения населения менялась, количество умерших преобладало над родившимися на протяжении всего выбранного периода, за исключением 2012 год (естественный прирост населения составил + 1 человек).

Механическое движение населения – миграция – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек.

Сведения по миграции населения в МО предоставлены администрацией за 2001-2013 годы.

Таблица. Анализ миграционного движения населения в МО Ефремово-Зыковский сельсовет

| Годы | с. Ефремово-Зыково, чел. |  |  | с. Сорокино, чел. |  |  | пос. Комиссаровка, чел. |  |  | Всего прибы-ло | Всего убыло | Миграционный прирост (+) / убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло | Прирост/ убыль | Прибыло | Убыло | Прирост/ убыль | Прибыло | Убыло | Прирост/ убыль |  |  |  |
| 2001 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2002 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 8 | -4 |
| 2003 | 4 | 3 | +1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 5 | +1 |
| 2004 | 2 | 1 | +1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2005 | 7 | 0 | +7 | 3 | 12 | -9 | 1 | 0 | +1 | 11 | 12 | -1 |
| 2006 | 4 | 0 | +4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2007 | 3 | 0 | +3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | +1 | 7 | 4 | +3 |
| 2008 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2009 | 3 | 0 | +3 | 9 | 1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 2010 | 5 | 1 | +4 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2011 | 8 | 0 | +8 | 7 | 0 | +7 | 1 | 0 | +1 | 16 | 0 | +16 |
| 2012 | 4 | 23 | -19 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | -1 | 4 | 28 | -24 |
| 2013 | 13 | 8 | +5 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | +2 | 15 | 9 | +6 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 77 | 25 |

Рисунок. Диаграмма механического движения населения МО Ефремово-Зыковский сельсовет

Из приведенной таблицы и диаграммы видно, что в Ефремово-Зыковском сельсовете в целом с 2001 по 2013 годы наблюдается миграционный приток населения, за исключением 2012 г., когда миграционная убыль составила 24 человека. Количество прибывших в целом с 2001 г. выросло на 12 человек. Пик миграционного прироста наблюдался в 2011 году (16 человек). Изменение численности населения, за исключением 2012 г., происходит в целом равномерно.

Всего за выбранный период количество прибывших составляет - 102 человека, количество убывших - 77 человек.  Таким образом, за счет миграции население МО увеличилось на 25 человек. Динамика миграционного прироста населения в сельсовете, за исключение 2012 года, в целом положительная.

Таблица. Соотношение мужчин и женщин в МО Ефремово-Зыковский сельсовет

| На 1 января 2013 г., чел. | с. Ефремово-Зыково, чел. | с. Сорокино, чел. | пос. Комиссаровка, чел. | МО | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 256 | 89 | 23 | 368 | 100 |
| Мужчин | 121 | 47 | 10 | 178 | 48,4 |
| Женщин | 135 | 42 | 13 | 190 | 51,6 |

Из таблицы следует, что среди населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста соотношение мужчин и женщин практически равное.

Таблица. Данные по числу домохозяйств в МО Ефремово-Зыковский сельсовет (согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года)

| Населенные пункты | Числен-ность населения | Числен-ность членов домо-хозяйств | Число домо-хозяйств | Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
| с. Ефремово-Зыково | 380 | 380 | 130 | 30 | 25 | 35 | 37 | 3 |
| с. Сорокино | 149 | 149 | 60 | 10 | 41 | - | 3 | 6 |
| пос. Комиссаровка | 29 | 29 | 13 | 2 | 11 | - | - | - |

Администрация Пономаревского района ведет работу по таким важным направлениям в решении демографических проблем, таких как создание условий для закрепления специалистов на селе, сохранение социальной инфраструктуры (школы, клубы, учреждения здравоохранения, почтовые отделения, филиалы отделения сбербанка), создание новых и реконструкция действующих коммуникаций, транспортное сообщение между населенными пунктами, газификация сел, развитие физкультуры и спорта.

Учреждениями социальной защиты населения осуществляется государственная социальная поддержка в форме социальных выплат, организации социального обслуживания, предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, а также адресной материальной помощи малоимущим семьям.

Наиболее актуальными в системе мер социальной защиты населения являются вопросы государственной поддержки семьи, материнства и детства.

Кроме того, в Оренбургской области принят закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому семьи, в которых родился третий и последующие дети, имеют право на региональный материнский капитал в размере порядка 105 тысяч рублей.

Таким образом, учитывая вышеперечисленную государственную поддержку, на перспективу можно предположить стабилизацию численности населения и в дальнейшем, возможно, увеличение численности населения Ефремово-Зыковского сельсовета.

Используя имеющиеся сведения о численности населения Ефремово-Зыковского сельсовета, по ее динамике произведем расчет численности населения МО, представленный ниже.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Ефремово-Зыковского    сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                   (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. Численность населения Ефремово-Зыковского сельсовета составит:

к 2023 году – 580 чел.

к 2033 году – 606 чел.

Таблица. Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав Ефремово-Зыковского   сельсовета (оптимистический вариант), чел.

| Наименование населенного пункта | 2023 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| с. Ефремово-Зыково | 397 | 416 |
| с. Сорокино | 154 | 160 |
| пос. Комиссаровка | 29 | 30 |
| всего по МО Ефремово-Зыковский сельсовет | 580 | 606 |
| Общий прирост | 47 | 73 |

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен за недостаточностью сведений.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены.

Для оценки потребности МО в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства населенных пунктов принимаем к рассмотрению численность населения Ефремово-Зыковского сельсовета:

к 2023 году – 580 чел., общий прирост - 47 чел.;

к 2033 году – 606 чел., общий прирост - 73 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Состояние коммунальной инфраструктуры МО в значительной степени определяется результативностью реформирования жилищно-коммунального хозяйства, целью которого является повышение качества жизни населения за счет повышения комфортности условий проживания и предоставления качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Жилой фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания, относящиеся к жилым помещениям, вспомогательные помещения, как в жилых, так и нежилых строениях.

По данным администрации Ефремово-Зыковского сельсовета общая площадь жилого фонда муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 г. составила 18569 кв. м., площадь ветхого и аварийного жилья отсутствует.

Средняя жилищная обеспеченность на 1 человека в поселении составляет 34,84 кв. м.

Таблица. Состояние жилого фонда МО Ефремово-Зыковский сельсовет на 01.01.2013 года:

| Показатели | МО Ефремово-Зыковский сельсовет |
| --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 18569 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м² | - |

Ниже представлены данные о структурном распределении жилья по формам собственности в МО на начало 2013 года по данным государственного статистического наблюдения по форме № 1-жилфонд (годовая).

Таблица. Структура жилья по формам собственности в МО Ефремово-Зыковский сельсовет на 01.01.2013 год, кв. м.

| Показатели | Ед. изм. | с. Ефремово-Зыково | с. Сорокино | пос. Комис-саровка | МО Ефремово-Зыковский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья | м² | 10920 | 5040 | 2609 | 18569 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называе-мый «частный сек-тор») + приватизиро-ванное жилье в многоквартирных домах | м² | 10920 | 5040 | 2609 | 18569 |
| Муниципальное (неприватизированное жилье) | м² | - | - | - | - |
| Жилье государ-ственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | м² | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что 100 % жилья сельсовета – это частное (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный сектор») и приватизированное жилье в многоквартирных домах, муниципальное (неприватизированное) жилье и жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда отсутствует.

Таблица. Структура жилого фонда по этажности в МО Ефремово-Зыковский сельсовет на 01.01.2013 год

| Жилые дома | Соотношение, % | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1-этажные | 100 | 18569 |
| 2-этажные | - | - |
| ВСЕГО |  | 18569 |

Жилищный фонд Ефремово-Зыковского сельсовета состоит только из одноэтажных домов.

Таблица. Благоустройство жилого фонда в МО Ефремово-Зыковский сельсовет (по форме № 1-жилфонд годовая).

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | с. Ефремово-Зыково | с. Сорокино | пос. Комиссаровка |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом, % | 70 | - | - |
| Канализацией, % | - | - | - |
| Отоплением, % | х | 90 | 100 |
| газом (сетевым сжиженным), % | 99 | 50 | 100 |
| горячим водоснабжением, % | - | - | - |
| напольными электроплитами, % | - | - | - |

х-нет данных

Таким образом, данные показатели указывают на недостаточно высокую степень инженерной обеспеченности жилого фонда Ефремово-Зыковского сельсовета. Из таблицы следует, что Ефремово-Зыковский сельсовет не обеспечен канализацией. Территория МО обеспечена центральным отоплением на 63 %. Населенные пункты муниципального образования обеспечены центральным водоснабжением на 70 %.

Согласно СТП МО Пономаревский район в настоящее время на территории района и, в частности, на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет действуют областные программы, направленные на обеспечение жителей жильем и повышением уровня благоустройства населенных пунктов:

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» (1113800,0 тыс. руб.);

- Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015годы»;

- Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011–2015 годах» (295280,0 тыс. руб.);

- Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах» (275 000,0 тыс. руб.);

- Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2011–2015 годах» (455000,0 тыс. руб.);

- Областная целевая программа «Развитие производственной базы жилищного строительства на территории Оренбургской области»;

- Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области».

Основными мероприятиями указанных программ, финансируемых областным бюджетом, являются:

- строительство социального жилья;

- развитие производственной базы жилищного строительства;

- поддержка системы ипотечного кредитования

- обеспечение государственной поддержки в приобретении жилья для детей-сирот;

- обеспечение государственной поддержки в приобретении жилья многодетными семьями;

- мероприятий по  поддержке молодых семей в приобретении жилья;

- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и т.д.

В МО Пономаревский район утверждены также муниципальные целевые программы:

- «Переселение граждан Пономаревского района из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- «Создание системы государственного кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Пономаревского района»;

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Пономаревского района»;

- «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО».

В Стратегии социально-экономического развития МО Пономаревский район до 2020 года дана система мероприятий по улучшению условий среды обитания населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Таблица.  Перечень первоочередных мероприятий по улучшению социальной жизни в МО Пономаревский район

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы |
| --- | --- |
| Развитие жилищного строительства и улучшение условий проживания | Реализация мероприятий по обеспечению разработки градостроительной документации на территории муниципального образования в том числе: |
|  | -разработка схемы территориального планирования в границах муниципального образования; |
|  | -разработка генеральных планов сельских поселений. |
|  | Участие в реализации на территории района мероприятий федеральных и областных целевых программ по строительству и обеспечению жильём. |
|  | Обеспечение доступным жильем работников АПК и социальной сферы на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». |
|  | Бесплатное выделение земельных участков для строительства жилья молодым семьям, работающих в проблемных отраслях: медицинским работникам, молодым учителям, работникам сельскохозяйственных организаций. |
|  | Инвентаризация неиспользуемого жилого и нежилого фонда с целью определения собственников и дальнейшего использования имущества. |

Согласно СТП Пономаревского района в сфере жилищного строительства планируется: создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки.

Проектные решения

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

Жилищная проблема – одна из наиболее острых и в значительной мере определяет степень напряженности в обществе.

Удовлетворение потребностей населения в жилье является приоритетным направлением социального развития и должно рассматриваться как один из рычагов подъема экономики района.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также областные программы:

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

- «Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- «Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

- «Социальное развитие села»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Кредитование рынка жилья в области развито незначительно, поэтому с точки зрения рынка жилья и ввода нового жилья, реформирование системы финансирования этих секторов является актуальной и приоритетной задачей в перспективе.

В изменившейся структуре жилищного строительства муниципальное жилье занимает небольшой удельный вес, что в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей местной администрации на данном этапе развития.

Социальное жилье должно предоставляться в первую очередь сельской интеллигенции (педагогам, медперсоналу, работникам культуры и искусства), многодетным семьям, инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам населения.

Спрос на доступное жилье превышает его предложение на рынке.

В целом, частное жилище, возводимое за счет собственных средств застройщиков, предназначено для экономически обеспеченной части населения.

Поэтому в области необходима не только государственная, но и муниципальная поддержка пилотных и экспериментальных социально-ориентированных проектов в рамках вышеперечисленных программ.

Таким образом, дальнейшее развитие должно получить строительство жилья, возводимого за счет субсидий.

Проектом предлагается:

- Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение его технического аудита.

- Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов.

- Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

- Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

- Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

- Сохранение и обновление жилищного фонда.

  - Социальная сфера. Проблемы и направления развития

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги. При этом важны минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Широкое развитие должны получить передвижные формы услуг, поскольку разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам.

Следовательно, необходимо разместить те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

При этом функционирование коммерческих объектов должно определяться спросом населения и рентабельностью этих объектов.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и утверждёнными постановлением Правительства Оренбургской области 11.03.08. № 98 П.»

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными, предоставленными администрацией поселения.

Образование

Система образования поселения включает следующие учреждения:

  - Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ Ефремово-Зыковская средняя общеобразовательная школа. Адрес - 461784, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Ефремово-Зыково, ул. Центральная, д. 45.

  - Муниципальное общеобразовательное дошкольное учреждение при Ефремово-Зыковской СОШ. Адрес - 461784, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Ефремово-Зыково, ул. Центральная, д. 45.

Таблица. Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Ефремово-Зыковский сельсовет

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Степень загрузки объекта, % | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |  |
| 1 | с. Ефремово-Зыково | Муниципальное общеобразовательное дошкольное учреждение при Ефремово-Зыковской СОШ | 1 | 15 | 10 | 66,7 | 1963 |
|  |  | МБОУ Ефремово-Зыковская средняя общеобразовательная школа | 1 | 320 | 39 | 12,2 | 1963 |
| 2 | с. Сорокино | ДДУ | - | - | - | - | - |
|  |  | Школа | - | - | - | - | - |
| 3 | пос. Комиссаровка | ДДУ | - | - | - | - | - |
|  |  | Школа | - | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет размещены: одна средняя общеобразовательная школа и один детский сад. Все детские образовательные учреждения находятся в селе Ефремово-Зыково.

Согласно официальному сайту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ефремово-Зыковская средняя общеобразовательная школа», учреждение размещается в двухэтажном кирпичном здании, которое построено по типовому проекту для занятий, общей площадью 2168 м2, полезной площадью 1848 м2.

Образовательное учреждение расположено в центре села, рядом с домом культуры, библиотекой, врачебной амбулаторией, администрацией сельского совета. Здание школы рассчитано на 320 посадочных мест. Территория школьного двора обнесена забором.

На территории школьного двора расположены: спортивная площадка (0,07 га), включающая в себя футбольное поле, волейбольную площадку, прыжковую яму, беговые дорожки, комплекс металлических турников, имеется площадка для проведения подвижных игр и прогулок; подсобные помещения, учебно-опытный участок, цветники, зеленые насаждения.

В школе 10 классных комнат, учебная мастерская, спортивный зал, учительская, директорская, пионерская, оборудованный кабинет информатики, библиотека, столовая, тёплые туалеты. Санитарно-технические нормы соответствуют СанПину. В школе установлена АПС, тревожная кнопка. Водоснабжение централизованное. ОУ теплом обеспечены от автономной газовой котельной. Отопительная система в хорошеем состоянии. Пищеблок в хорошем состоянии.

Ежегодно обновляется учебно-методическая база учебных кабинетов: приобретаются учебные таблицы по предметам, дидактический материал.

Общее санитарное состояние школьного здания удовлетворительное. Ежегодно проводится ремонт: побелка качественная, покраска в светлые тона. Все учебные кабинеты отремонтированы. Пришкольный участок содержится в хорошем состоянии.

Таблица. Данные о состоянии материально-технической базы Ефремово-Зыковской СОШ

| Материально-техническая база | Степень соответствия нормам | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Участок (территория) образовательного учреждения | Соответствует |  |
| Здание образовательного учреждения | Соответствует |  |
| Помещения библиотек | Соответствует |  |
| Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков | Соответствует |  |
| Помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками | Не соответствует | Требуется оснащение |
| Актовый зал | Не соответствует | Требуется оснащение |
| Спортивный зал, игровое и спортивное оборудование | Не соответствует | Требуется оснащение |
| Помещение для медицинского персонала | Не соответствует | Требуется оснащение |
| Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь | Частично | Требуется дооснащение |
| Расходные материалы и канцелярские принадлежности | Частично | Требуется дооснащение |

В ОУ в течение многих лет работает стабильный педагогический коллектив, в котором серьезное внимание уделяется повышению профессионального мастерства педагогов, преемственности в обучении.

Все учащиеся 100 % охвачены горячим одноразовым питанием. В школе имеется оборудованная столовая, пищеблок. Работают профессиональные повара.

Таблица.  По данным форм госстатнаблюдения по форме 76-рик в МО Ефремово-Зыковский сельсовет на начало учебного года к занятиям приступило:

| Учебный год | МО Ефремово-Зыковский сельсовет |
| --- | --- |
| 2005/2006 | 62 |
| 2006/2007 | 62 |
| 2007/2008 | 67 |
| 2008/2009 | 53 |
| 2009/2010 | 50 |
| 2010/2011 | 53 |
| 2011/2012 | 38 |
| 2012/2013 | 46 |

В Ефремово-Зыковском сельсовете на базе Ефремово-Зыковской СОШ работает одно детское дошкольное учреждение, которое посещает 10 детей, загруженность – 66,7 %. Площадь дошкольного учреждения – 350 кв. м.

Таблица. Численность дошкольников (0-6 лет) Ефремово-Зыковского    сельсовета

| Год | с. Ефремово-Зыково | с. Сорокино | пос. Комиссаровка | МО Ефремово-Зыковский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 17 | 2 | - | 19 |
| 2003 | 16 | 3 | - | 19 |
| 2004 | 17 | 3 | - | 20 |
| 2005 | 16 | 4 | - | 20 |
| 2006 | 19 | 4 | - | 23 |
| 2007 | 19 | 6 | - | 25 |
| 2008 | 14 | 5 | - | 19 |
| 2009 | 14 | 5 | - | 19 |
| 2010 | 14 | 5 | - | 19 |
| 2011 | 16 | 5 | - | 21 |
| 2012 | 16 | 5 | - | 21 |
| 2013 | 16 | 6 | - | 22 |

Материальная база объектов образования удовлетворительная. Срок эксплуатации Ефремово-Зыковской СОШ и дошкольного учреждения при ней – 50 лет.

Все общеобразовательные учреждения сельсовета имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации.

Частных образовательных учреждений на территории поселения нет.

На территории сельсовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Пономаревский район и, в том числе, Ефремово-Зыковский сельсовет активно участвует в реализации национального проекта «Образование», в рамках которого выполнены следующие мероприятия:

- модернизация муниципальных систем дошкольного образования;

- поощрение лучших учителей;

- государственная поддержка талантливой молодежи - проведение конкурсов среди талантливой молодежи на соискание премии;

- развитие дистанционного образования детей-инвалидов;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

- совершенствование организации школьного питания;

- развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании;

- оказание поддержки образовательным учреждениям, активно внедряющим инновационные образовательные программы.

Преимущества

- Проводится работа по лицензированию образовательной деятельности.

- Соответствие санитарно-гигиеническим нормам ОУ.

- Высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательном учреждение МО.

- Участие в реализации национального проекта «Образование», реализация муниципальных целевых программ.

- Обеспеченность образовательного учреждения высокоскоростным доступом в Интернет.

- Охват горячим питанием учащихся составляет 100 %.

Недостатки

- Низкий процент загруженности ОУ.

- Ефремово-Зыковская СОШ и дошкольное учреждение при ОУ эксплуатируется 50 лет и требует капитального ремонта.

- Сокращение числа детей школьного возраста.

Выводы

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Школа Ефремово-Зыковского сельсовета загружена на 66,7 %, т.е. не загружены на полную проектную мощность, кроме того наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательном учреждении, поэтому при росте населения на проектный срок, потребность в школьных местах будет обеспечена.

В связи с тем, что срок эксплуатации здания Ефремово-Зыковской средней общеобразовательной школы составляет 50 лет, необходимо проведение технического обследования здания с целью выявления уровня технического состояния конструкций. По результатам выводов технической экспертизы необходимо составить план мероприятий по капитальному ремонту объекта образования.

При росте населения потребность в дошкольных детских учреждениях будет недостаточна, поэтому проектом предлагается реконструкция детского дошкольного учреждения в селе Ефремово-Зыково с увеличением проектной мощности до 24 мест.

Необходимо удовлетворение потребности населения в местах в детских садах и школах, с учетом транспортной доступности. Поэтому необходима организация транспортного обеспечения по доставке детей школьного и дошкольного возраста от населенных пунктов, где отсутствуют школы и детские сады до ближайших административных центров.

Дополнительное образование

В системе дополнительного образования стоит ряд задач: удовлетворение потребности населения в услугах учреждений системы дополнительного образования; повышение инвестиционной привлекательности сферы дополнительного образования детей; сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; повышение качества и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для всех категорий детей.

Одна из главных задач руководителя детского кружка заключается в развитии разнообразных способностей, а самое главное в выявлении этих способностей. Поэтому работа в детских коллективах ведется разносторонняя, опирающаяся на разные способности детей.

По данным администрации система дополнительного образования Ефремово-Зыковского сельсовета представлена следующими учреждениями.

Таблица. Перечень учреждений дополнительного образования Ефремово-Зыковского сельсовета Пономаревского района

| Адрес | База (школа, СКД) | Название кружка | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ефремово-Зыково, ул. Центральная, д. 45 | МБОУ Ефремово-Зыковская средняя общеобразовательная школа | Секреты хорошей речи | 15 |
|  |  | Физико-математический | 13 |
|  |  | Спортивные, в т. ч. | 20 |
|  |  | волейбол |  |
|  |  | теннис |  |
|  |  | шахматы |  |
| Всего |  |  | 48 |

Преимущества

- Наличие системы дополнительного образования.

Недостатки

- Низкая материально-техническая база учреждений дополнительного образования.

Выводы:

Всего в системе дополнительного образования занято около 48 детей, т.е. наблюдается превышение социальной нормы. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области в системе дополнительного образования должно заниматься 12 % от общего числа школьников. Исходя из требуемой мощности на 2013 год (72 школьника), требуемая мощность по внешкольным учреждениям образования МО составляет 9 человек. Таким образом, сложилась ситуация, когда существующие учреждения дополнительного образования соответствуют нормативным показателям обеспеченности, но не соответствуют фактической численности занимающихся детей (39 школьников). В этой ситуации очевидна необходимость открытия новых учреждений дополнительного образования, что решается администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа сложившейся ситуации. Это могут быть художественные, дизайнерские и т. д. классы.

Культурно-просветительные учреждения

Сфера культурно-досуговой деятельности является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения. Развитие этой сферы обеспечивает не только удовлетворение культурных запросов, но и формирование их – одно из средств уменьшения оттока молодежи.

Потребности в сфере культуры и досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом.

По данным администрации Ефремово-Зыковского сельсовета в поселении находятся следующие учреждения культуры.

Таблица. Перечень учреждений культуры Ефремово-Зыковского   сельсовета Пономаревского района

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность, мест |  | Единица измерения | Год ввода /рекон-струкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт | общая площадь/ ед. хранения |  |
| с. Ефремово-Зыково | СДК | 1 | 60 | 30 | мест | 2001 |
|  | Библиотека | 1 | 10 | 10 | ед. хранения, 6104 | 1963 |
| с. Сорокино | СК | 1 | 30 | 15 | мест | 1986 |
|  | Библиотека | 1 | 35 | 10 | ед. хранения, 3050 | 1986 |
| пос. Комиссаровка | СК | - | - | - | - | - |
|  | Библиотека | - | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что на территории сельсовета для организации досуга населения действует один дом культуры в селе Ефремово-Зыково, проектной мощностью 60 посадочных мест, фактическая загруженность которого составляет 30 мест, что соответствует 50 %. Здание, в котором расположен Дом культуры эксплуатируется 12 лет. Также в МО работает сельский клуб в селе Сорокино, загруженностью 50 %, который эксплуатируется 27 лет, поэтому требует капитального ремонта.

В муниципальном образовании имеется две библиотеки, загруженность которых составляет 100 % (в селе Ефремово-Зыково) и 28,6 % (в селе Сорокино). Цель библиотек - организация библиотечного обслуживания населения. Сельская библиотека в селе Ефремово-Зыково эксплуатируется 50 лет и требует капитального ремонта.

Перспективное строительство объектов культуры не планируется; объектов, находящихся в стадии реконструкции не имеется.

В течение года все учреждения культуры организуют праздничные мероприятия по различной тематике, это и новогодние, рождественские праздники, вечера отдыха для молодежи «Татьянин день» и День влюбленных. Начало марта всегда ассоциируется с народным гулянием Масленицы и праздника 8 Марта. В июне в народе отмечается праздник Святой Троицы.

Согласно паспорту культурной жизни Пономаревского района культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры организованы по разным направлениям: организация досуга аудитории разной возрастной категории, военно-патриотическое, нравственное воспитание, развлекательно-познавательные, пропаганда мира, профессий и уважения к труду ветеранов, почетных жителей района.

В паспорте культурной жизни района приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры являются:

- ремонт и реконструкция учреждений культуры;

- приобретение оборудования и музыкальных инструментов, обеспечивающих надлежащее качество предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;

- пошив сценических костюмов для творческих коллективов и мягкого инвентаря;

- приобретение литературы, информационных материалов для библиотек;

- выполнение нормативов по их обеспечению специальным оборудованием и техническими средствами;

- обеспечение поддержки системы дополнительного художественного образования детей;

- внедрение в практику социально-культурной деятельности инновационных форм и методов работы.

Преимущества:

- Наличие объектов культуры в двух населенных пунктах муниципального образования.

- Наличие двух библиотек.

- В поселениях проводится культурно-массовые мероприятия.

- Реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья».

Недостатки:

- Недостаток культурно-досуговых учреждений.

- Большой процент износа библиотечного фонда.

- Небольшой охват населения библиотечным обслуживанием.

- Необходимость 	реконструкция сельского дома культуры в селе Ефремово-Зыково и сельского клуба в селе Сорокино.

- Необходимость 	капитального ремонта библиотек в селе Ефремово-Зыково и в селе Сорокино.

- Низкая материально-техническая база учреждений культуры.

Выводы

Проектом предполагается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья»:

- пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

- улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений  культуры;

- проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

- развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

- обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами.

На данный момент процент загруженности объектов культуры поселения составляет в среднем 57,2 %. При планируемом росте населения на расчетный срок объектов культуры будет недостаточно, поэтому проектом предлагается:

- реконструкция сельского дома культуры в селе Ефремово-Зыково с увеличением проектной мощности до 140 мест;

- реконструкция сельского клуба селе Сорокино до 40 мест;

- капитальный ремонт библиотеки в  селе Ефремово-Зыково;

- капитальный ремонт  библиотеки в селе Сорокино.

Необходимо проведение технического обследования зданий клубных учреждений с целью выявления уровня технического состояния конструкций зданий. По результатам выводов технической экспертизы необходимо составить план мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту.

Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством культуры РФ.

Согласно Схеме территориального планирования Пономаревского района для более успешного выполнения всех мероприятий, необходимых для нормальной работы учреждений культуры, направленных на удовлетворение потребностей населения требуется увеличение финансирования сферы культуры, принятие более четких понятий полномочия района и поселений в сфере культуры.

Спортивные учреждения

Физическая культура и спорт - это один из видов человеческой деятельности, направленной на физическое совершенствование как населения в целом, так и каждого отдельного человека, деятельности, оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и социально-экономическое воздействие на общественное развитие человечества.

На территории сельсовета объектом физической культуры и спорта является спортивный зал Ефремово-Зыковской средней общеобразовательной школы, который расположен по адресу: село Ефремово-Зыково, ул. Центральная, д. 45.  Оснащение зала спортивным оборудованием – 85 %, фактическая загруженность – 65 %. Степень износа объекта – 50 %.

На территории школьного двора расположена спортивная площадка, площадью 0,07 га, включающая в себя футбольное поле, волейбольную площадку, прыжковую яму, беговые дорожки, комплекс металлических турников; имеется также площадка для проведения подвижных игр и прогулок.

Таблица. Данные по обеспеченности учреждениями физической культуры Ефремово-Зыковского сельсовета (по данным администрации МО)

| Наименование населенного пункта | Наиме-нова-ние объек-та | Кол-во | Мощность, (мест) |  | Пло-щадь,м2 | Год ввода/ реконстр. | Сте-пень износа,% | Обес-печенность,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Про-ект | факт |  |  |  |  |
| с. Ефремово-Зыково | спортивный зал в школе | 1 | 60 | 39 | 162 | 1963 | 50 | 50 |
| с. Сорокино | спортивный зал | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Комиссаровка | спортивный зал | - | - | - | - | - | - | - |

По данным администрации МО спортивных объектов, находящихся в стадии реконструкции на территории сельсовета нет. Строительство объектов физической культуры и спорта не предусмотрено.

На территории муниципального образования проводится активная работа в целях создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирования у населения навыков здорового образа жизни.

На территории района развиваются все виды спорта, входящие в областные летние и зимние игры: «Золотой колос Оренбуржья», «Оренбургская снежинка». Опорными видами спорта являются волейбол, баскетбол, вольная борьба, легкая атлетика.  В поселении проводятся военно-спортивная игра «Зарница».

Основные направлениями в развитии физкультуры и спорта:

- дальнейшее развитие физкультуры и массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий населения района, организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- вовлечение жителей района в  систематические занятия физкультурой и спортом;

- создание благоприятных условий для деятельности коллективов физической культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений для занятия населения спортом.

Преимущества

- В поселении проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования.

- Наличие спортивных сооружений для развития и занятости жителей.

Недостатки

- Низкая доля жителей МО, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

- Низкий процент обеспеченности спортивных объектов.

- Низкая материально-техническая база учреждений физкультуры и спорта.

- Наличие спортивных объектов только в административном центре.

Выводы

При планируемом росте населения на расчетный срок данного спортивного учреждения будет достаточно.

Проектом предлагается:

- дальнейшее развитие физкультуры и массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий населения района, организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- укрепление материально-технической базы учреждений для занятия населения спортом;

- организация мест отдыха (строительство парков отдыха) на прогнозный период  во всех центрах сельских поселений.

Учреждения здравоохранения

Работа в системе здравоохранения направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи населению.

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией муниципального образования, для осуществления медицинского обслуживания населения работают два фельшерско-акушерских пункта: в селе Ефремово-Зыково по адресу: ул. Молодежная, д. 4 и в селе Сорокино.

Количество посещений в день - 12 человек, количество работающих - 1 человек.

Таблица. Медицинские учреждения МО Ефремово-Зыковский   сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| с. Ефремово-Зыково | ФАП | 1 | 20 | 20 | 1986 |
| с. Сорокино | ФАП | 1 | 10 | 10 | 1969 |
| пос. Комиссаровка | ФАП | - | - | - | - |

На территории сельсовета отсутствуют станция скорой помощи и медицинские учреждения узкого профиля (стоматология, женские консультации).

Помещение Ефремово-Зыковской ФАП эксплуатируется 27 лет (с 1986 г.). Здание ФАП в селе Сорокино эксплуатируется 44 года (с 1969 г).

Перспективное строительство объектов здравоохранения на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет не планируется.

В муниципальном образовании в полной мере реализуются мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» по нескольким разделам:

- Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу первичного звена.

- В поселении проводится профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ инфицированных.

- Учреждения здравоохранения проводят иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа.

Преимущества

- Проводятся работы по улучшению в сфере здравоохранения.

- Наличие объектов здравоохранения в двух населенных пунктах (ФАП).

- Реализация национального проекта «Здоровье», а также областных целевых программ.

Недостатки

- Низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения.

- Необходимость капитального ремонта существующих зданий ФАП в селе Ефремово-Зыково и в селе Сорокино.

- Отсутствие аптеки для лекарственной обеспеченности населения МО.

Выводы

Проектом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и муниципальных целевых программ, с целью улучшению демографической ситуации и модернизации объектов здравоохранения. Предполагается участие в реализации мероприятий областных программ:

- Областная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» на 2011–2014 год;

- «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы» и др.

Схемой территориального планирования муниципального образования Пономаревский район, утвержденной решением Совета депутатов Пономаревского района от 26.12.2012 г. № 146, запланирован капитальный ремонт ФАП в с. Сорокино.

При планируемом росте населения на расчетный срок объектов здравоохранения будет достаточно.

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт здания ФАП в селе Ефремово-Зыково.

Главной задачей органов местного самоуправления МО является сохранение существующих объектов здравоохранения и обеспечение их материально-технической базы.

В Ефремово-Зыковском сельсовете необходимо обеспечить безбарьерный доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и информации в рамках программы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Предприятия общественного питания и торговли

Основными задачами потребительского рынка МО являются закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли продуктами питания и непродовольственными товарами.

По данным администрации на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет имеется 3 объекта торговли. Торговля ведется завезенным товаром.

Таблица. Сведения о торговых объектах, расположенных на территории Ефремово-Зыковского    сельсовета

| п/п № | Название торгового объекта | Торговая площадь, м2 | Ассортимент товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Нина» | 24 | Продовольст. и пром. товары |
| 2 | Магазин «Надежда» | 50,2 | Продовольст. товары |
| 3 | Магазин ЧП «Ращепкин» | 8 | Продовольст. товары |
| Всего |  | 82,2 |  |

Объекты торговли осуществляют розничную продажу продовольственных и непродовольственных товаров.

В Ефремово-Зыковском сельсовете ситуация на потребительском рынке стабильна, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью.

Предприятий оптовой торговли на территории МО – нет.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

Предприятий, оказывающих платные и бытовые услуги на территории поселения нет.

Жители сельсовета в полной мере пользуются услугами рынков с. Пономаревка и г. Оренбург.

На территории сельсовета объектов общественного питания нет. В населенных пунктах МО отсутствуют кафе и рестораны.

Преимущества

- наличие объектов торговли.

Недостатки

- отсутствие объектов общественного питания.

Выводы

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель торговой площади магазинов на 1000 жителей составляет 300 м2. При планируемом росте населения на расчетный срок объектов торговли будет недостаточно, общая требуемая потребность составит 182 м2.

При планируемом росте населения в сельсовете необходима организация объекта общественного питания на 23-24 посадочных места.

При необходимости возможна организация комплексного объекта культурно-бытового обслуживания, включающего в себя кафе (для проведения торжеств), мини-рынка, а также предприятий КБО (парикмахерскую, химчистку).

Данные вопросы решаются администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа.

Почтовое отделение

Почтовое отделение находится по адресу село Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, д. 4. Количество работающих - 3 человека. Площадь помещения – 34 кв. м.

На территории сельсовета отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как прачечная, химчистка, гостиница, баня и т.д.

Выводы

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области существуют рекомендуемые показатели по объектам бытового и коммунального обслуживания.  При планируемом росте населения на расчетный срок на территории МО есть потребность в следующих объектах:

- Химчистка, требуемая мощность – 1 кг белья в смену;

- Прачечная, требуемая мощность – 12 кг белья в смену;

- Баня, требуемая мощность – 4 помывочных места;

- Гостиница, требуемая мощность – 4 места;

- Жилищно-эксплуатационная организация – 1 объект.

Добровольная пожарная команда

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет расположена добровольная пожарная охрана ДПК, находящаяся по адресу: с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная д. 4. На вооружении объекта находится одна единица пожарной техники - трактор МТЗ-80 (1989 г. выпуска), а также ёмкость прицепная - 3 куб. м. Количество личного состава – 8 человек. Радиус обслуживания - территория сельсовета.

Территория МО на 70 % охвачена центральным водоснабжением, количество пожарных гидрантов – 4 шт., подъездов к водоемам и водозаборных колонок на территории МО нет.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

По данным администрации МО в настоящее время перспективного строительства или реконструкции объектов пожарной охраны не планируется.	По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности».

Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1 - 2 на территориях всех сельских поселений.

Преимущества:

- наличие добровольной пожарной команды;

- обеспеченность территории МО противопожарными водоисточниками.

Выводы

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины. Сельсовет на весь срок генерального плана пожарными машинами обеспечен.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут (порядка 20 км при скорости 60 км/час).

Произвести расчет времени прибытия первого подразделения пожарной команды к месту вызова в самую отдаленную точку МО не представляется возможным в силу многофакторности и сложности вычислений.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства новых пожарных депо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

Кладбища

На территории Ефремово-Зыковского сельсовета расположено 3 кладбища, общей площадью 2,43 га:

- западная окраина села Сорокино – 0,89 га;

- в селе Ефремово-Зыково – 1,21 га;

- западная окраина поселка Комиссарово – 0,33 га.

Выводы:

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек населения). Ефремово-Зыковский сельсовет на расчетный срок кладбищами обеспечен.

Скотомогильники

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет имеется 2 скотомогильника:

- скотомогильник в 1,5 км южнее села Ефремово-Зыково;

- скотомогильник на северо-западной окраине села Ефремово-Зыково.

Сибиреязвенных скотомогильников на территории МО нет.

Скотомогильник с. Ефремово-Зыковский (действующий)

- Дата введения в эксплуатацию – 1990 г.

- Сведения по падежу скота – сибиреязвенных захоронений нет.

- Удаление от ближайшего населенного пункта – 1,5 км.

- Направление – южнее села Ефремово-Зыково.

- Захоронение по видам животных – КРС.

- Захоронения по болезням животных – эмкар.

- Соответствие ветеринарно-санитарным правилам с датой последнего освидетельствования – да, 15.07.2006 г.

- Источники возможного подтопления – нет.

Скотомогильники не соответствуют «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Скотомогильник, расположенный на северо-западе села Ефремово-Зыково, является ямой Беккари и относится ко II классу опасности.

В санитарно-защитную зону от скотомогильника, расположенного чуть южнее села Ефремово-Зыково, попадает жилая застройка и молочно-товарная ферма.

Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

Выводы

Необходимо привести существующие скотомогильники в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесениями).

Свалка ТБО

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет имеется 3 полигона ТБО, общей площадью 2,4 га:

- 2 полигона ТБО восточнее села Ефремово-Зыково;

- 1 полигон ТБО на восточной окраине села Сорокино.

Таблица.  Характеристика отходов Ефремово-Зыковского сельсовета

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |
| 1 | Наименование ответственной организации | - | - |
| 2 | Количество заключенных договоров | шт. | - |
| 3 | Объем бытовых отходов, всего | тыс.т3/год | 2,3 |
|  | - от населения ТБО | тыс.т3/год | 2,3 |
|  | - жидких из выгребов |  | - |
|  | - от других организаций | тыс.т3/год | - |
| 4 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 / 1,5 |
| 5 | Общая площадь свалок | га | 2,4 |
|  | - стихийные свалки |  | - |
|  | - перспективы развития |  | 1 / 1га |

Пользователем свалок ТБО является сельский совет, на территории которого они расположены.

Эксплуатация данных объектов осуществляется с нарушениями санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Сложившееся положение в сельсовете по утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей.

Выводы

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Таблица. Концепция управления отходами, согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п)

| Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод | Пономаревский район, на месте существующего полигона ТБО | 2012-2032 годы |
| Для утилизации биологических отходов проектом предлагается строительство скотомогильников с биологическими камерами | На территории действующих ТБО | 2012-2032 годы |
| Строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов | В каждом районном центре | 2008-2015 годы |

Генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- Ликвидация и проведение мероприятий по рекультивации несанкционированного складирования мусора в населенных пунктах МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

- Существующие полигоны ТБО необходимо ликвидировать (в селе Сорокино - по причине того, что в СЗЗ от данного объекта попадает жилая застройка, в селе Ефремово-Зыково - по причине нахождения объектов в водоохранной зоне).

- Строительство нового полигона ТБО, отвечающего требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (рядом с существующим скотомогильником).

- На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.

- Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Таблица. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Ефремово-Зыковский сельсовет и ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность/фактичес кая мощность | Норматив на 1000 чел | Требуемая мощность |  |  | Дефицит (+/-) на 2023 г. / 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2013 г. – 533 чел. | на 2023 г. – 580 чел. | на 2033 г. - 606 чел. |  |
| - Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения |  | 15/10 | 40 | 21 | 23 | 24 | -8/-9 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 320/39 | 136 | 72 | 79 | 82 | +241/+238 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения образования | мест | 48 | 12 % от общего числа школьников | 9 | 9 | 10 | +39/+38 |  | 44 | -22/-24 |
| - Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | посещений в день | 30 | 36 | 19 | 21 | 22 | +9/+8 |
|  | Аптеки | объект | отсутствует | 1 | 1 | 1 | 1 | -1/-1 |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клубы или учреждения клубного типа | мест | 90/45 | 300 | 160 | 174 | 182 | -84/-92 |
| 3.2 | Библиотеки | единиц хранения | 9154 | 6000-7500 | 3198-3998 | 3480-4350 | 3636-4545 | +4808/ +4609 |
| - Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные сооружения | площадь пола, м2 | 162 | 80 | 43 | 46 | 48 | +116/+114 |
| - Предприятия общественного питания и торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 82,2 | 300 | 160 | 174 | 182 | -91,8/-99,8 |
| 5.2 | Кафе, общедоступные столовые, рестораны | посадочныхмест | отсутствуют | 40 | 21 | 23 | 24 | -23/-24 |
| - Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Химчистка | кг. белья в смену | отсутствует | 2,3 | 1 | 1 | 1 | -1/-1 |
| 6.2 | Прачечная | кг. белья в смену | отсутствует | 20 | 11 | 12 | 12 | -12/-12 |
| 6.3 | Баня | помывочных мест | отсутствует | 7 | 4 | 4 | 4 | -4/-4 |
| 6.4 | Отделение связи | объект | 1 | 1 на 0,5-6,0 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | 0/0 |
| 6.5 | Гостиница | мест | отсутствует | 6 | 3 | 3 | 4 | -3/-4 |
| 6.6 | Пожарное депо | пожарных автомобилей | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +0,8/+0,8 |
| 6.7 | Кладбище | га | 2,43 | 0,24 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | +2,29/ +2,28 |
| 6.8 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект | отсутствует | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | -1 |

Выводы

Анализируя социальную сферу МО Ефремово-Зыковский сельсовет, можно сделать вывод о положительных и отрицательных сторонах развития поселения.

Отрицательные стороны:

- низкий процент загруженности ОУ;

- Ефремово-Зыковская СОШ эксплуатируются 50 лет и требуют капитального ремонта или реконструкции;

- дошкольное учреждение при Ефремово-Зыковской СОШ эксплуатируется 50 лет  и требует реконструкции;

- сокращение числа детей дошкольного возраста;

- низкая материально-техническая база учреждений дополнительного образования;

- недостаток культурно-досуговых учреждений;

- большой процент износа библиотечного фонда;

- небольшой охват населения библиотечным обслуживанием;

- низкая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость 	реконструкция сельского дома культуры в селе Ефремово-Зыково и сельского клуба в селе Сорокино;

- необходимость 	капитального ремонта библиотек в селе Ефремово-Зыково и в  селе Сорокино;

- низкая доля жителей МО, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- низкий процент обеспеченности спортивных объектов;

- низкая материально-техническая база учреждений физкультуры и спорта;

- наличие спортивных объектов только в административном центре;

- отсутствие  объектов общедоступного питания;

- низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения;

- необходимость капитального ремонта существующих зданий ФАП;

- отсутствие аптеки на территории МО;

- отсутствует гостиница, объекты общественного питания;

- отсутствует предприятий бытового обслуживания населения (прачечные, химчистки и т.д.).

Положительные стороны:

- проводится работа по лицензированию образовательной деятельности;

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательное учреждение;

- высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательном учреждение МО;

- участие в реализации национального проекта «Образование», реализация муниципальных целевых программ;

- обеспеченность образовательного учреждения высокоскоростным доступом в Интернет;

- охват горячим питанием учащихся составляет 100 %;

- наличие системы дополнительного образования;

- наличие объектов культуры в двух из трех населенных пунктах муниципального образования;

- в поселении проводятся культурно-массовые мероприятия;

- реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья».

- проводятся работы по улучшению в сфере здравоохранения;

- наличие объектов здравоохранения в двух населенных пунктах (ФАП);

- реализация национального проекта «Здоровье», а также областных целевых программ;

- в поселении проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования;

- наличие спортивных сооружений для развития и занятости жителей;

- наличие объектов торговли;

- наличие добровольной пожарной команды, которая соответствует регламенту времени прибытия пожарного подразделения;

- обеспеченность территории противопожарными водоисточниками.

С учетом проведенного анализа потребности в объектах социальной сферы, настоящим генеральным планом предлагается удовлетворить потребность населения в объектах социальной инфраструктуры за счет строительства данных объектов на территории поселения. Месторасположение выбранных объектов будет описано в соответствующем разделе.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

8.1. Современная градостроительная ситуация

Муниципальное образование Ефремово-Зыковский сельсовет расположен в северо-западной части Пономаревского района. Сельсовет на севере граничит с Абдулинским районом, на востоке – с Борисовским и Семеновским сельсоветами Пономаревского района, на юге – с Фадеевским сельсоветом Пономаревского района, на западе – с Матвеевским районом. Общая протяжённость границ МО составляет 50 км.

В состав муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет входят следующие населенные пункты – с. Ефремово-Зыково, пос. Комиссаровка и с. Сорокино.

Общая площадь территории муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет – 12595 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013 г. составляла 533 человека.

Площадь населенных пунктов:

- с. Ефремово-Зыково – 217,4 га;

- пос. Комиссаровка – 31,8 га;

- с. Сорокино– 119,6 га.

Административный центр поселения – поселок Ефремово-Зыково, находится на расстоянии около 18 км по автомобильным дорогам от районного центра – села Пономаревка, и в 238 км от областного центра – г. Оренбург.

Село Ефремово-Зыково является одним из центров социального и экономического развития района согласно Схеме территориального планирования Пономаревского района.

Ефремово-Зыковский сельсовет относится к Северной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются озимые и яровые зерновые культуры, подсолнечник, развито молочное скотоводство и свиноводство.

Поселение входит в Западную строительную зону с небольшим количеством городов, достаточно высокой долей сельского населения – около 65 % и низкой плотностью населения, характерной особенностью которой является упор на малоэтажное и малоквартирное жилищное строительство.

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. «Абдулино» Южно-Уральской железной дороги, расположенной в 45 км от села Ефремово-Зыково.

МО Ефремово-Зыковский сельсовет находится на благоприятной территории с точки зрения транспортной обеспеченности, т.к. по территории МО проходит автотрасса федерального значения «Казань -  Оренбург», с выходом в республику Башкортостан.

Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, который находится на расстоянии 238 км.

Основная роль во внешних связях МО Ефремово-Зыковский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Экономико-географическое положение Пономаревского района и, в том числе, Ефремово-Зыковского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

- Рисунок. Существующая планировочная структура МО Ефремово-Зыковский сельсовет

## 8.2. Концепция территориального развития населенных пунктов (предложения по территориальному планированию)

- Определяющую роль в формировании населенных пунктов Ефремово-Зыковского сельсовета играли водные объекты, входящие в их структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее использовались и включались в создаваемую планировку и застройку компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль поселения представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения населенных пунктов Ефремово-Зыковского сельсовета относится к селениям с   линейной вытянутой вдоль поймы застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно симметричной композиции.

- Планировочным каркасом жилой территории населенных пунктов являются улицы и площади. Они занимают свыше 20 % их территории. Улицы подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль.

- Важную градостроительную роль играют площади: главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные. Планировочные решения общественно-деловой зоны: линейное, угловое, тупиковое, узловое. Это определяется размещением застройки центра по отношению к прилегающим улицам. В линейном центре общественные учреждения размещаются вдоль главной улицы поселения, по одну либо по обе стороны улицы, тупиковый тип общественно-деловой зоны организуется на замыкании одной из основных улиц с образованием площади за Т-образным перекрестком улиц, угловое решение применяется в условиях более сложных пересечений улиц. Тогда центр располагается на одном из секторов перекрестка, более обширного по размерам.

- Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- - многоукладность сельской экономики;

- - право частной собственности на землю;

- - отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Территориальное развитие   рассматривается с позиций размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих границ населенных пунктов.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- -реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- -усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- -размещение производственных объектов преимущественно в пределах существующих производственных зон за счет упорядочения использования земельных участков;

- -создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- -развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- -использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Рельеф, описанный по имеющимся морфологическим формам, исследован по условиям стока поверхностных вод: на топографическом плане выявлены линии основных водоразделов и тальвегов, направление и сравнительная интенсивность поверхностного стока. Таким образом определены переувлажненные территории, что является одним из планировочных ограничений для застройки.

- Слишком крутые склоны при определенных условиях подвержены эрозии, что угрожает прочности застройки. В особых случаях застройка таких участков все же возможна, но потребует специальных мероприятий по укреплению, благоустройству территорий и применения особых типов застройки. Обычно такие территории предлагается использовать в рекреационных целях.

- По условиям инсоляции территории в зависимости от ориентации склонов по сторонам горизонта наиболее благоприятны восточные, юго-восточные, южные склоны и вершины; условно благоприятны юго-западные и западные склоны из-за перегрева. Неблагоприятны северо-западные, северные и северо-восточные склоны, особенно при уклонах, превышающих 3%. Те же склоны, имеющие уклон равный или меньший 3 %, считаются условно благоприятными: жилые дома без приквартирных участков здесь могут быть размещены, но ни усадебная, ни блокированная жилая застройка на таких склонах не планируется, т.к. поверхность земли здесь не получает прямых солнечных лучей.

- Оценка ветрового микроклимата планируемых жилых функциональных зон базируется на графиках средних величин скоростей и повторяемости ветра по многолетним наблюдениям (см. раздел «Климат»). Графики роз ветров на 2 периода года исследованы на наличие господствующих и «опасных» направлений. К господствующим относятся наиболее часто повторяющиеся, «опасным» - те, средняя многолетняя скорость которых превышает 5 м/с. Можно отметить, что наиболее обдуваемы возвышенности и их застройке уделено особое внимание с точки зрения назначения. Оптимальная скорость ветра, способствующая комфортному воздухообмену исследуемой местности, находится в пределах от 1 до 5 м/с (средняя многолетняя скорость по направлению). Скорость ниже 1 м/с и частая повторяемость штилей вызывают застой воздуха, а при его загрязнении промышленными и транспортными выбросами экологическая обстановка становится неблагоприятной и даже опасной для здоровья. В таких условиях, если мероприятий, определяемых проектом планировки, недостаточно для проветривания территории, от строительства на таком участке следует отказаться.

- Территориальный ресурс при выполнении функционального зонирования использован максимально: вместе с безусловно пригодными для жилой застройки участками, в жилую и общественную зоны вошли участки, на которых частично наблюдаются указанные ограничения.

- Единый общепоселковый центр, расположенный в геометрической середине селитебной части на пересечении трасс въезда в населенный пункт и главной улицы, обеспечивает населению равную доступность общественного центра. Развитие центра в сторону въезда в населенный пункт делает его доступнее со стороны внешних коммуникаций, т.е. его обслуживание рассчитывается не только на местное население.

- На выбор планировочной структуры кроме величины населенного пункта повлияло взаиморасположение жилой и производственной зон. Организация связи между ними и положение общественного центра в этой системе имеют решающую роль.

- При определении габаритов зоны производственного использования учтены санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны, включаемые в состав зоны производственного использования, роза ветров – размещение производств с подветренной стороны по отношению к селитьбе, пригодность площадки для размещения данных видов производств и направление поверхностного стока с территории производства – ниже селитьбы по рельефу и по ходу водотоков. Хорошей защитой от поверхностных стоков с территории производственной зоны является расположение источников загрязнения удаленно от рек и ручьев – более длинный путь стоков по естественным путям сброса в основной водоток местности обеспечивает дополнительную очистку их от загрязнений.

- Село Ефремово-Зыково.

- Территория села – административно-хозяйственного центра сельсовета – имеет вытянутую вдоль поймы реки Садак конфигурацию и ограничена:

- - на северо-западе, севере и востоке поймой рек;

- - на юге СЗЗ ТБО и скотомогильника;

- - на юго-западе автодорогами.

- В представленном генеральном плане даны предложения по установлению границ села, функциональному зонированию и упорядочению существующей планировочной структуры на срок 20 лет.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) вдоль а/д Казань-Оренбург в южной части села, далее поворот на северо-восток вдоль въезда в село. При пересечении с ЛЭП поворот на северо-запад вдоль ЛЭП до реки, далее вдоль реки на северо-восток и затем на юго-восток, огибая застройку. Далее также вдоль реки на северо-восток, огибает северный край села, поворачивает на юго-восток, и продолжается вдоль реки в южном направлении. В самой восточной точке граница поворачивает на юго-запад и замыкается на своем начале у а/д Казань-Оренбург.

- Площадь села Ефремово-Зыково в предлагаемых границах 217,4 га.

- В результате оценки по комплексу положительных факторов обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение жилой застройки.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны за счет уплотнения существующей застройки, общей площадью 12 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- Территории для застройки выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных ресурсов села и с учётом зон негативного воздействия.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 200 человек.

- Рисунок. Функциональное зонирование территории села Ефремово-Зыково

- Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому приросту населения по МО обосновывается следующим.  Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Также принято во внимание возможное выделение участков многодетным семьям.

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и вблизи рекреационной зоны, занимает территорию 2,3 га, достаточную для размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит реконструкции.

- Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки. Общая площадь рекреационной зоны 38,9 га.

- Действующее кладбище находится в южной части села, образуя зону специального назначения. В границах села площадь зоны специального назначения – 14,3 га (кладбище и СЗЗ от скотомогильника и полигона ТБО).

- Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в основном в западной части населенного пункта. Производственной зоной в границах села занято 5,6 га.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры в границах села занимает площадь 14,2 га, в ней размещен водозабор и коридор ЛЭП.

- Земли сельхозиспользования в границах населенного пункта состоят из трех участков общей площадью 6,3 га, и могут быть использованы в дальнейшем под жилую застройку.

- Проблемы обеспечения связей внутри села решаются усовершенствованием существующей и развитием новой улично-дорожной сети в планируемых жилых районах.

- Поселок Комиссаровка

- Территория поселка имеет линейную конфигурацию, сложившуюся в пойме реки Садак.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) от притока реки Садак в южной части поселка вдоль ЛЭП на северо-запад, далее поворот на север в створе с западным краем застройки. В створе с северным краем поворот на восток, до русла этого притока, и вдоль него на север, до реки Садак. Вдоль реки Садак на восток, далее параллельно улице поселка на юго-восток, и в створе с восточным краем застройки на юг, до створа с южным краем застройки. Далее поворот на запад до замыкания на своем начале у притока реки Садак в южной части поселка.

- Площадь поселка Комиссаровка в предлагаемых границах 31,8 га.

- Рисунок. Функциональное зонирование поселка Комиссаровка

- Проектным решением предусматривается уплотнение застройки жилой зоны, общей площадью 5,2 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 90 человек.

Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки, рядом с общественно-деловой зоной. Общая площадь рекреационной зоны 6.8 га.

- Село Сорокино

- Территория села имеет компактную конфигурацию, сложившуюся в пойме реки Садак.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) вдоль а/д Казань-Оренбург, в западной части села в створе с застройкой граница поворачивает на северо-восток, затем вдоль русла реки Садак на восток. В створе с восточным краем застройки поворачивает на юго-запад и замыкается на своем начале у а/д Казань-Оренбург.

- Рисунок. Функциональное зонирование села Сорокино

- Площадь села Сорокино в предлагаемых границах 119,6 га.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках площадью 12 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 200 человек. Зона рекреационного использования в пойме реки 25,3 га. Общественно-деловая зона в центральной части села рядом с зоной рекреационного использования занимает 2,3 га, достаточных для размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит реконструкции.

- Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в основном в западной части населенного пункта. Производственной зоной в границах села занято 5,4 га.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры в южной части села занимает площадь 8,7 га, в ней размещен коридор ЛЭП.

## 8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- - производственные зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- - зоны сельскохозяйственного использования;

- - зоны специального назначения.

- Рисунок. Функциональное зонирование территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет

- Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т. ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м. кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м.; 4 этажа – не менее 20 м.; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- -освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- -ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Всего на расчетный срок в Ефремово-Зыковском сельсовете запланировано 140 участков по 15 соток для расселения 490 человек.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку - 15 соток.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 17 человек на 1 га (средний состав семьи 3,5 человека).

- Общественно-деловая зона. Развитие системы центров

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Основные параметры застройки общественно – деловой зоны:

- реконструкция детского дошкольного учреждения в селе Ефремово-Зыково с увеличением проектной мощности до 24 мест;

- реконструкция сельского дома культуры в селе Ефремово-Зыково с увеличением проектной мощности до 140 мест;

- реконструкция сельского клуба селе Сорокино до 40 мест;

- капитальный ремонт библиотеки в  селе Ефремово-Зыково;

- капитальный ремонт  библиотеки в селе Сорокино;

- капитальный ремонт здания ФАП в селе Ефремово-Зыково;

капитальный ремонт ФАП в селе Сорокино.

- Зона рекреационного назначения

- На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

- На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

- Основные параметры зоны рекреационного назначения:

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных пунктов.

- Производственная зона

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м., а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

- Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2011.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м ................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м., а при ширине зоны до 100 м. - не менее 20 м.

- Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного самоуправления районов.

- В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

- Состав научно-производственных и условия размещения отдельных НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду.

- При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м., в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м. следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- Подлежит выносу из СЗЗ скотомогильника в южной части села Ефремово-Зыково молочно-товарная ферма.

- На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктур

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- Зона сельскохозяйственного использования в границах МО

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- (см. текст в предыдущей редакции)

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

- Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране

- Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов

- Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

- Зона специального назначения

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В СЗЗ от скотомогильников на территории населенных пунктов попадает часть жилой застройки. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

Следовательно, для сокращения СЗЗ от скотомогильника или полной его ликвидации необходимо обратиться в правительство Оренбургской области о ветеринарно-санитарном освидетельствовании (лабораторно-бактериологическом и эпизоотологическом обследовании) для сокращения СЗЗ или ликвидации неиспользуемого скотомогильника, безопасного в ветеринарно-санитарном отношении, на территории муниципального образования.

- В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- - несанкционированные свалки подлежат закрытию, вместо них предлагаются участки компостирования ТБО;

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- Основные параметры зоны специального назначения:

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - площадь участка кладбищ 0,24 га на 1000 человек населения;

- -ликвидация и проведение мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок в населенных пунктах МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

- Зона земель лесного фонда

- К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется лесным законодательством.

- Зона земель водного фонда

- К землям водного фонда относятся земли:

- 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется водным законодательством.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура Ефремово-Зыковского сельсовета представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Основные приоритеты по развитию транспортной инфраструктуры состоят в приведение сети автомобильных дорог в соответствие с потребностями населения, обеспечение соответствующего технического состояния, пропускной способности, повышение безопасности движения, круглогодичной транспортной доступности до всех населенных пунктов.

Все дороги МО Ефремово-Зыковский сельсовет находятся в государственной собственности.

Автомобильный транспорт

Муниципальное образование Ефремово-Зыковский сельсовет расположен в северо-западной части Пономаревского района. Сельсовет на севере граничит с Абдулинским районом, на востоке – с Борисовским и Семеновским сельсоветами Пономаревского района, на юге – с Фадеевским сельсоветом Пономаревского района, на западе – с Матвеевским районом. Общая протяжённость границ МО составляет 50 км.

МО Ефремово-Зыковский сельсовет расположен на важных транспортных путях района.  Административным и экономическим центром сельсовета является село Ефремово-Зыково, расположенное в 18 км от районного центра с. Пономаревка, в 138 км от областного центра – г. Оренбург.

МО Ефремово-Зыковский сельсовет находится на благоприятной территории с точки зрения транспортной обеспеченности, т.к. по территории МО проходит автотрасса федерального значения Казань -  Оренбург, с выходом в республику Башкортостан. Она формирует второстепенную планировочную ось, важную для экономического развития области.

Внешние транспортные связи МО осуществляются только по автомобильным дорогам. Связи со смежными районами Оренбургской области осуществляются по автомобильным дорогам: федерального значения, а также сетью дорог местного значения.

Грузовые и пассажирские перевозки на территории района осуществляются автомобильным транспортом. Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей является автобус (маршрутное такси) и индивидуальный транспорт.

Автомобильно-дорожная составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом покрытия. Дороги находятся в изношенном состоянии (колейность, просадочность, ямочность, наличие трещин) и не обеспечивают реализацию транспортно-эксплуатационных качеств современных автомобилей, требуют реконструкции с переустройством параметров плана и продольного профиля, усиления дорожной одежды.

Таблица. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-п, проходящих по территории Ефремово-Зыковского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего | В том числе с твердым покрытием | Всего мостов | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 ОП МЗ 53Н-0003250 | Подъезд к с. Сорокино от а/д Казань - Оренбург | 1,2 | 1,2 | - | V |
| 53 ОП МЗ 53Н-0003450 | Подъзд к с. Ефремово-Зыково от а/д Казань - Оренбург | 1,2 | 1,2 | - | IV |
| Всего |  | 2,4 | 2,4 | - |  |

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м., ширина обочины - 2,0 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

На дорогах V категории ширина проезжей части - 4,5 м., ширина обочины - 1,75 м.

Самой протяженной автомобильной дорогой МО является участок автотрассы Казань – Оренбург. Состоянии автотрассы федерального значения Казань -  Оренбург удовлетворительное, требующее ремонта асфальтового покрытия. Имеется разметка, установлены знаки о соблюдении скоростного режима на опасном участке (дорога узкая 7-8 м, участок на спуске, поворот).

Все дороги поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Ко всем населенным пунктам имеются подъездные дороги с твердым покрытием.

Автомобильные дороги местного значения на балансе муниципального образования не стоят. В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области № 267-п от 19.04.2010г.  «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области» дороги общего пользования местного значения переданы в государственную собственность Оренбургской области. Ремонт и содержание дорог осуществляется Шарлыкским дорожным управлением ГУП «Оренбургремдорстрой».

Перевозку грузов осуществляет частное предприятие ООО «Пономаревкатранспред», а также индивидуальные предприниматели и частные перевозчики.

Автовокзал, стоянки, авторемонтные мастерские и автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

Согласно данным Приложению к Постановлению администрации МО Ефремово-Зыковский сельсовет № 8-П от 10.04.2012 г. на территории МО имеются 3 моста:

- в селе Ефремово-Зыково через реку Садак по ул. Молодежной;

- в селе Сорокино через реку Садак по ул. Центральной;

- в поселке Комиссарово через реку Садак по ул. Комиссаровской.

Согласно СТП Пономаревского района в районе действует Программа развития транспортного обслуживания населения в Пономаревском районе на 2012-2015 годы. В программе запланировано, что в целях исключения риска и качественного обслуживания пассажиров необходимо увеличивать и заменить автобусный парк, а также приобрести   специализированный автобус для перевозки инвалидов.

Экономико-географическое положение Ефремово-Зыковского   сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт

На территории муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Абдулино Южно-Уральской железной дороги, расположенная в 45 км от села Ефремово-Зыково.

Воздушный транспорт

Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт города Оренбург, который для жителей МО находится на расстоянии 3 – 3,5 часовой транспортной доступности.

Пассажирское сообщение

Основные потребности в пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных перевозках на территории МО удовлетворяются с помощью рейсового межпоселкового транспорта и индивидуальных легковых автомобилей.

В МО Ефремово-Зыковский сельсовет отсутствует автовокзал. Перевозки граждан в другие населенные пункты Пономаревского района и области осуществляется МУП ООО «Пономаревское АТП». Ближайший автовокзал расположен на расстоянии 18 км в районном центре с. Пономаревка по ул. Советская, д. 60.

Улично – дорожная сеть

Ко всем населенным пунктам муниципального образования имеются подъездные дороги с твердым покрытием.

Общая протяженность уличной сети МО Ефремово-Зыковский сельсовет составляет 9,4 км. Ширина улиц – 4-6 метров. Тротуаров для пешеходов нет. Автобусное сообщение внутри населенных пунктов отсутствует. Оборудованные остановочные пункты общественного транспорта имеются во всех населенных пунктах сельсовета.

Таблица. Перечень автодорог общего пользования местного значения согласно данных администрации Ефремово-Зыковского сельсовета

| № п/п | Автомобильная дорога | Протя-жен ность, (км) | Ширина (м) | Тип покрытия |  |  | Искусствен-ные сооружения (шт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт | Тру-бы | Мос-ты |
| с. Ефремово-Зыково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Центральная | 2 | 6 | - | - | грунт | 1 | - |
| 2 | улица Молодежная | 1 | 6 | - | - | грунт | 1 | 1 |
| 3 | переулок Андреевский | 0,2 | 4 | - | - | грунт | 3 | - |
| 4 | переулок Зеленый | 0,1 | 4 | - | - | грунт | - | - |
| 5 | переулок Набережный | 0,1 | 4 | - | - | грунт | - | - |
| 6 | переулок Заречный | 0,4 | 4 | - | - | грунт | 1 | - |
| 7 | переулок Сиреневый | 0,5 | 4 | - | - | грунт | - | - |
| 8 | переулок Степной | 0,5 | 4 | - | - | грунт | - | - |
| 9 | переулок Ташкентский | 0,5 | 4 | - | - | грунт | - | - |
| с. Сорокино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Центральная | 1,8 | 6 | - | - | грунт | 1 | 1 |
| 2 | переулок Садовый | 0,5 | 4 | - | - | грунт | - | - |
| пос. Комиссаровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Комиссаровская | 1,8 | 6 | - | - | грунт | - | 1 |

Таблица. Расположение автодорог общего пользования местного значения согласно данных администрации Ефремово-Зыковского    сельсовета

| № п/п | Автомобильная дорога | Протя-жен ность, (км) | Начало автодороги (улица, переулок) | Конец автодороги (улица, переулок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ефремово-Зыково |  |  |  |  |
| 1 | улица Центральная | 2 | река Садак | федеральная трасса Оренбург-Казань |
| 2 | улица Молодежная | 1 | ул. Центральная | федеральная трасса Оренбург-Казань |
| 3 | переулок Андреевский | 0,2 | река Садак | ул. Центральная |
| 4 | переулок Зеленый | 0,1 | пер. Андреевский | река Садак |
| 5 | переулок Набережный | 0,1 | ул. Центральная | Ул. Центральная |
| 6 | переулок Заречный | 0,4 | ул. Центральная | река Садак |
| 7 | переулок Сиреневый | 0,5 | ул. Центральная | федеральная трасса Оренбург-Казань |
| 8 | переулок Степной | 0,5 | ул. Центральная | федеральная трасса Оренбург-Казань |
| 9 | переулок Ташкентский | 0,5 | ул. Молодежная | Ул. Молодежная |
| с. Сорокино |  |  |  |  |
| 1 | улица Центральная | 1,8 | федеральная трасса Оренбург-Казань | федеральная трасса Оренбург-Казань |
| 2 | переулок Садовый | 0,5 | улица Центральная | улица Центральная |
| пос. Комиссаровка |  |  |  |  |
| 1 | улица Комиссаровская | 1,8 | федеральная трасса Оренбург-Казань | федеральная трасса Оренбург-Казань |

Преимущества

- Через  муниципальное образование проходит федеральная трасса Казань – Оренбург.

Недостатки

- Отсутствие железнодорожной ветки.

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается:

- реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО;

- сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров;

- в МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно данным Паспорта территории Ефремово-Зыковского   сельсовета МО «Пономаревский район» неблагоприятные физико-геологические явления (сейсмологические события, обвалы, сели, оползни, лавины и другое), а также риски затопления жилых домов для территории муниципального образования не характерны.

Водоотвод решается открытым способом по кюветам, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки рельефа.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

МО Пономаревский район расположен в III - А климатическом районе, для которого характерны все черты резко выраженного континентального материкового климата. Климат района резко-континентальный с холодной, часто малоснежной зимой и жарким, сухим летом. Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы, происходящей в северном полушарии.

Основные черты климата:

- холодная, суровая, малоснежная зима;

- лето жаркое с частыми суховеями;

- быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период;

- неустойчивость и  недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха;

- небольшую влажность;

- интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона;

- большие амплитуды колебаний температур (довольно резкий перепад температуры осуществляется в дневные и ночные часы);

- ветреную погоду, суховеи (число дней в году с ветрами достигает до 260-270 суток).
	Рельеф территории - это узкие увалы и крутосклонные лога с обнажениями коренных пород. Характерны ступенеобразные склоны и одиночные конусовидные холмы.

Высота территории над уровнем моря колеблется от 150 до 300 м. Высшая отметка расположена на высоте 357,6 м над уровнем моря.

Характерной чертой рельефа территории МО является ясно выраженная асимметрия склонов, вершин водоразделов. Узкие, до 1-1,5 км шириной, склоны водоразделов делятся многочисленными речками и ручьями, оврагами и балками, что усложняет рельеф, создает большую пестроту почвенного и растительного покрова. Наличие склонов различной крутизны обусловило развитие процессов водной эрозии.

В целом рельеф территории МО характеризуется значительной сложностью.

Территория МО Ефремово-Зыковский сельсовет, находящаяся севернее степной границы, располагается в природной подзоне - южная лесостепь, а именно в полосе луговых (богаторазнотравно-злаковых) степей. Эти степи представляют богатое разнотравье, в котором выделяются клевер горный, подмаренник настоящий, адонис весенний, герань кроваво-красная, кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, земляника зеленая. Разнотравье луговых степей подавляет злаковую растительность.

Естественный облик ландшафта сохранен на холмах и склонах увалов. Склоны сыртов и увалов заняты каменистыми степями с кустарниками из чилиги, терна, бобовника, вишни.

По днищам лощин тянутся узкие полоски разнотравно-злакового остепненного луга. В травостое этих лугов из злаков преобладает пырей ползучий, костер безостый; из бобовых встречается клевер розовый и луговой, мышиный горошек; из разнотравья - тысячелистник обыкновенный, цикорий обыкновенный, подорожник большой и др.  Среди злаков – ковыль красивейший и мятлик степной.

Климатические условия благоприятны для произрастания лесной растительности, которая представлена на территории МО в виде небольших рощ и расположена по более увлажненным местам. Из древесных пород встречается дуб черенчатый, береза, осина, клен, вяз.

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет в весенне-летний период проводится озеленение населенных пунктов, разбиваются цветочные клумбы у административного здания. Имеются зеленые насаждения на участках школы, детского сада.

В весенний период 2010 года проводилась посадка деревьев по периметру   кладбища, в черте населенного пункта села Ефремово-Зыково вдоль автодороги Оренбург-Казань в количестве 150 штук. Финансирование мероприятий по озеленению населенных пунктов производится из бюджета сельсовета по статье благоустройство населенных пунктов. В озеленении улиц заинтересованы местные жители, которые выращивают цветы около своих дворов.

Согласно СТП Пономаревского района рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса - не менее 50 %.

С целью улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий автомобильной дороги, рекомендуется подсадка защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить концентрации вредных (загрязняющих) веществ в нижнем слое атмосферы на территории населенных пунктов.

Проектное решение

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий и в новых планировочных массивах.

Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения поселения, которая имеет важное значение в формировании архитектурного облика, способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли и помогает в борьбе с шумами.

Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого района являются одним из основных показателей благоустроенности, так как они обеспечивают комфортные условия для жизни населения и оздоровления окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и отличаться высокой декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха);

- насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках жителей);

- насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и ветрозащитной зонах).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается в основном из-за включения в земли населённых пунктов поймы рек, организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях и на базе существующих насаждений.  Все существующие зеленые устройства сохраняются, дополнительно благоустраиваются.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, стадионов, насаждения на участках индивидуального жилого фонда.

Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Озеленение производственных, коммунально-складских, общественных территорий следует принимать в соответствии с требованиями, установленными Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Для оценки потребности МО Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства населенных пунктов принимаем к рассмотрению численность населения сельсовета:

# к 2033 году –606  чел.

## 12.1. Водоснабжение

Существующее положение

Централизованная система водоснабжения имеется только в селе Ефремово-Зыково, часть жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения пользуются водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети. Жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках. На сетях установлено 4 пожарных гидранта. Источником водоснабжения жилой и общественной застройки населенных пунктов служат подземные воды. Загруженность оборудования водозаборов составляет: зимой – 60 %; летом – 100 %. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 80 %. Станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют. Поливочных водопроводов в населенных пунктах нет.

Таблица. Основная характеристика водоснабжения муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет

| Наименование | Ед. изм. | МО Ефремово-Зыковский сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление-всего | м3/сут | 90000 |
| -хозяйственные нужды | м3/сут. | 80000 |
| % охвата ЦВ | % | 80 |
| -количество водозаборных колонок | шт. | х |
| - производственные нужды | м3/сут. | 10000 |
| Вторичное использование воды, очистка | % | - |
| Количество пожарных гидрантов | шт. | 4 |
| Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 144000 |
| - количество скважин | шт. | 10 |
| -% загруженности | % | 100 |
| - емкости, резервуары уст. на водозаборе | шт.- м3 | 1/80 |
| Изношенность водозаборных сооружений | % | 80 |
| Протяженность сетей | км. | 4,2 |
| - магистральный трубопровод | км. | - |
| - разводящая сеть | км. | - |
| -водонапорные башни, объем, адрес установки |  | 80 м. от села Ефремово-Зыково, ул. Центральная, 61 «А» |
| Перспективы развития системы водоснабжения (строительство или реконструкция водозаборов и сетей) |  | Реконструкция системы водоснабжения протяженностью 1,5 км. |

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских округах и поселениях и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Противопожарный водопровод в населенных пунктах объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

-отсутствие системы центрального водоснабжения в селе Сорокино и в поселке Комиссаровка;

-ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин;

-водопроводная сеть закольцована не полностью;

-высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;

-отсутствует лицензионное соглашение на право пользования недрами для добычи питьевых подземных вод с целью водоснабжения МО Ефремово-Зыковский сельсовет и проект зон санитарной охраны источников водоснабжения МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

Проектные предложения

Дополнительная потребность в воде в расчетный период составит 1673 м3/год. Мощность системы водоснабжения, учитывая ее полную загрузку, не покроет потребность в воде в населенных пунктах МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

-проведение реконструкции водопровода в селе Ефремово-Зыково (согласно СТП Пономаревского района, утвержденного решением Совета депутатов Пономаревского района от 26.12.2012 г. № 146);

-строительства водопровода в поселке Комиссаровка и в селе Сорокино (согласно СТП Пономаревского района, утвержденного решением Совета депутатов Пономаревского района от 26.12.2012 г. № 146);

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков водопровода;

-вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

-оформить лицензионное соглашение на право пользования недрами для добычи питьевых подземных вод с целью водоснабжения МО Ефремово-Зыковский сельсовет;

-разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

## 12.2. Водоотведение

Существующее положение

Центральной канализации в населенных пунктах Ефремово-Зыковского сельсовета нет.

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и животноводческих объектов.

В Оренбургской области проектом намечается оснащение системами центральной канализации, развивающиеся населенные пункты с численностью жителей более 200 чел., в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

Проектные предложения

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в населенных пунктах Ефремово-Зыковского сельсовета и проектируемой жилой застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

-в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

## 12.3. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение населенных пунктов входящих в МО Ефремово-Зыковский сельсовет осуществляется на базе природного газа, через автоматическую газовую распределительную станцию (АГРС) «с. Пономаревка».

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя. Всего на территории установлено 3 газораспределительных устройства:

-село Ефремово-Зыково: 1 ШРП с пропускной способностью 2700 м3/ч;

-поселок Комиссаровка: 1 ШРП с пропускной способностью 270 м3/ч;

-село Сорокино: 1 ШРП с пропускной способностью 3500 м3/ч.

Протяженность газовых сетей составляет 32,64 км., в том числе: высокого давления 15,6 км. низкого давления  17,04 км., из них:

-в селе Ефремово-Зыково – 20,95 км. (высокого давления – 10,63 км., низкого давления – 10,32 км.);

-в селе Сорокино – 10,15 км. (высокого давления 4,97 км., низкого давления – 5,18 км.);

-в поселке Комиссаровка – низкого давления – 1,54 км.

Общий объем потребляемого газа на коммунально-бытовые нужды составляет 99,735 тыс. м3/год.

По территории Ефремово-Зыковского сельсовета в северо-западном направлении проходит магистральный газопровод «Оренбург – Заинск», диаметром 1020 мм.

От магистрального газопровода до районной газораспределительной станции (ГРС) с. Пономаревка, распределяющей природный газ по газопроводам высокого и среднего давления, идет газопровод-отвод.

Магистральный газопровод высокого давления привязан к местности знаками в виде прямоугольного проката, которые крепятся на километровых столбиках, опорах вдоль трассовой воздушной электролинии, знаки устанавливаются через 500 м. и на углах поворота. Место прохождения газопровода можно определить по сооружениям на трассе: крановые площадки, шкафы линейной телемеханики, трансформаторные подстанции, станции катодной защиты.

Рисунок. Схема развития газоснабжения МО Пономаревский район

Проектные предложения

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц. Данная потребность полностью покрывается имеющейся установленной мощностью источников газоснабжения.

## 12.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Центральное теплоснабжение Ефремово-Зыковского сельсовета осуществляется от мини-котельных, работающих на природном газе. Располагается котельные в центре населенных пунктов и обслуживает в основном общественно-деловые зоны.  Жилые дома отапливаются от АОГВ.

Таблица. Основная характеристика теплоснабжения муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет

| Наименование | Ед. изм. | МО Ефремово-Зыковский сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Потребление тепла-всего | млн. г. кал/год | 1,35 |
| -на коммунально-бытовые нужды | млн. г. кал/год | - |
| -на производственные нужды | млн. г. кал/год | 1,35 |
| Котельные (ТЭЦ), год строительства | шт. | 3 шт., 1997 г. |
| Характеристика локальных источников теплоснабжения: -тип котлов |  | ЯИК-40 ЯИК-65 Хопер-80 (2 шт.) |
| -мощность | квт | 40 65 2х80=160 |
| -количество | шт. | 4 |
| -процент загруженности | % | 100 |
| Протяженность сетей всего | км. | 9,8 |
| Протяженность сетей требующих замены | км. | 0 |
| Перспективы развития источников теплоснабжения и сетей |  | Строительство газовой котельной |

Проектные предложения

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

## 12.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО Ефремово-Зыковский сельсовет осуществляется от подстанции 35/10 кВ по линиям 10 и 35 кВ до трансформаторных подстанций (ТП). В муниципальном образовании имеется 14 ТП и в селе Ефремово-Зыково работает электроподстанция 35/10 кВ.  Общий износ электрических сетей составляет 60 %.

Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Эксплуатацию и обслуживание электрических сетей и оборудования осуществляет Пономаревский РЭС ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго».

Рисунок. Схема развития электроснабжения МО Пономаревский район

Проектные предложения

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 575700 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в районе. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Помимо этого, в качестве альтернативных источников электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование:

- ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт, для малых населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года мощность ветряного потока;

- биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам мазута или 3,5 килограммам дров.

## 12.6. Средства связи

Существующее положение

Ефремово-Зыковский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных. Поставщик стационарной телефонной связи Первомайский РУС. Линии связи в основном воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами.

Телефонная плотность составляет 10 телефонов на 100 человек. По прогнозу социально-экономического развития в 2010-2012 годах наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования изменится незначительно. Это связано с динамичным развитием сотовой связи. Сотовая связь представлена компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС». На территории сельсовета устойчиво принимают 8 программ центрального телевидения.

Проектные предложения

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

-строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

-развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- Соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, сооружений и иных объектов;

- Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- Сохранение и повышение плодородия почв, рекультивация захламленных участков;

- Эксплуатация полигонов ТБО и скотомогильников в соответствии с современным законодательством;

- Развитие зеленых насаждений;

- Формирование «открытой» планировочной структуры, предусматривающей возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Экологическая обстановка в Пономаревском районе в целом благоприятная.

На территории области действует областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах». Основными целями программы являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности на территории Оренбургской области. Указывается, что осуществление программных мероприятий в полном объеме к 2016 году приведет к снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод, увеличению объема оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, снижению расхода воды, оздоровлению экологической обстановки в территориях области с наиболее высоким уровнем загрязнения окружающей среды, а также будет способствовать развитию государственной системы экологического мониторинга состояния окружающей среды, организации особо охраняемых природных территорий, экологического образования и воспитания.

# Мероприятия по охране окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды могут являться стационарные и передвижные источники:

- к стационарным относятся промышленные и коммунально-складские объекты, объекты с/х производства и др.;

- к передвижным – транспорт, в настоящее время проблема загрязнения атмосферы передвижными источниками остается крайне актуальной остается,  количество автотранспорта за последние годы значительно выросло.

# Атмосферный воздух

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и передвижных источников:

- Совершенствование технологических процессов (безотходные технологии, современное оборудование);

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в т. ч. коммунальных и производственных котельных. Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород;

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог;

- Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

# Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Ефремово-Зыковского сельсовет

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сорокино |  |  |  |
| 1. | Нефтяные скважины | I | 1000 |
| 2. | Дожимная насосная станция | I | 1000 |
| 3. | Полигоны ТБО | II | 500 |
| 4. | Машинный двор | III | 300 |
| 5. | Механический ток | IV | 100 |
| 6. | Зерносклад (3) | V | 50 |
| 7. | Мельница | V | 50 |
| 8. | Кладбище | V | 50 |
| с. Ефремово-Зыково |  |  |  |
| 1. | Нефтяные скважины | I | 1000 |
| 2. | Скотомогильник | I | 1000 |
| 3. | Яма Беккари | II | 500 |
| 4. | Полигон ТБО (2) | II | 500 |
| 5. | МТМ (2) | III | 300 |
| 6. | МТФ | III | 300 |
| 7. | Механический ток (2) | IV | 100 |
| 8. | Заправка | IV | 100 |
| 9. | Зерносклад (2) | V | 50 |
| 10. | Кладбище | V | 50 |
| пос. Комиссаровка |  |  |  |
| 1. | Кладбище | V | 50 |

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет прослеживается ряд нарушений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, жилая застройка попадает в СЗЗ от следующих объектов:

с.Сорокино:

- полигон ТБО (генеральным планом планируется ликвидация данного объекта);

с.Ефремово-Зыково:

- нефтяные скважины (необходимо ужесточить требования  к данным объектам  по  организации  санитарно-защитных  зон, разработать проекты сокращения СЗЗ  или рассмотреть вопрос по отселению людей из этих зон за счет предприятия);

- скотомогильник, расположенный на юге села (вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ, принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области); кроме того в СЗЗ от скотомогильника расположена молочно-товарная ферма (ее необходимо вынести в промышленную зону);

- МТМ, расположенная недалеко от кладбища (генеральным планом планируется вынос данного объекта в промышленную зону).

# Поверхностные и питьевые воды

Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, личные подворья, животноводческие фермы, несанкционированные свалки, использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- отсутствие зон санитарной охраны водоисточников;

- несоблюдением режима зон санитарной охраны - санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников водопользователями не выполняются;

- изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (устройство очистных сооружений, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования), на территории сельсовета, на юго-востоке от села Ефремово-Зыково, в водоохранной зоне расположены две свалки, данные объекты необходимо ликвидировать.

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер.

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитным полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством).

- Организация канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительство на с/х предприятиях локальных очистных сооружений.

- Очистка стоков животноводческих на ЛОС (локальных очистных сооружениях) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения.

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта.

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод.

- Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод.

- На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

- Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей.

- Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и истощения водоносных горизонтов.

- Тампонация заброшенных скважин.

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор.

- Территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

- Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным почвенным слоем.

- Выполнения инженерной защиты территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Таблица. Концепция по охране поверхностных и подземных вод, согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п)

| Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос | Пономаревский район | 2012-2032 годы |
| Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов | Пономаревский район | 2012-2032 годы |

# Почва

# На территории Ефремово-Зыковского сельсовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми отходами, др. процессов разрушения;

- Предотвращения загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами;

- Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв;

- Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.;

- Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться экологической безопасности производства;

- Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них пестицидов и удобрений;

Также в сельсовете необходимо развитие системы использования вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в Ефремово-Зыковском сельсовете. Существующие полигоны ТБО необходимо ликвидировать (в селе Сорокино - по причине того, что в СЗЗ от данного объекта попадает жилая застройка, в селе Ефремово-Зыково -  по причине нахождения объектов в водоохранной зоне).

Проектом предлагается строительство нового полигона ТБО, отвечающего требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (местоположение – рядом с существующим скотомогильником).

При эксплуатации существующих и строительстве новых скотомогильников необходимо строго соблюдать требования «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов».

# Развитие системы озеленения

Развитие системы озеленения осуществляется за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

На территории Ефремово-Зыковского сельсовета в весенне-летний период проводится озеленение населенных пунктов, разбиваются цветочные клумбы у административного здания. Имеются зеленые насаждения на участках школы, детского сада.

В весенний период 2010 года проводилась посадка деревьев по периметру кладбища, в черте населенного пункта села Ефремово-Зыково вдоль автодороги Оренбург-Казань в количестве 150 штук.

# Санитарная очистка

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Оренбургской области, стоит особо остро. В настоящее время, в области не решен вопрос сбора, размещения, утилизации отходов. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов и др.

По информации, предоставленной администрацией МО Ефремово-Зыковский сельсовет, санитарное состояние территории может расцениваться как удовлетворительно.

# Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО) - совокупность твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и т.д.) и пищевых отбросов, образующихся в бытовых условиях. ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Кроме того, твердые бытовые отходы являются источником образования свалочного газа, одного из самых сильных парниковых газов.

Полигон твердых бытовых отходов - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

На территории Ефремово-Зыковского сельсовета имеется 3 полигона ТБО, которые не отвечают требованиям современного законодательства.

Согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» существуют следующие гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов:

- выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам;

- на полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами;

- размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу;

- устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов и т.д.

Существующие полигоны ТБО необходимо ликвидировать (в селе Сорокино - по причине того, что в СЗЗ от данного объекта попадает жилая застройка, в селе Ефремово-Зыково -  по причине нахождения объектов в водоохранной зоне).

Проектом предлагается строительство нового полигона ТБО, отвечающего требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (рядом с существующим скотомогильником).

При разработке проектов планировки населённых пунктов следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах необходимо определить специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Ефремово-Зыковского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999 года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3-5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

# Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т. ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники*), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Скотомогильник - место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения её распространения. Особый статус охраны и учёта имеют захоронения с сибирской язвой.

На территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет имеется 2 скотомогильника, ни один из скотомогильников не соответствуют «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Скотомогильник, расположенный на северо-западе села Ефремово-Зыково, является ямой Беккари и относится ко II классу опасности.

В санитарно-защитную зоне от скотомогильника, расположенного чуть южнее села Ефремово-Зыково, попадает жилая застройка и молочно-товарная ферма.

Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

# Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды.

Животноводство сопровождается образованием большого количества твердых отходов. К числу наиболее распространенных и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц, в том числе помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

# Медицинские отходы

Под медицинскими отходами понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО).

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

Класс Д - радиоактивные отходы.

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" существуют следующие требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов:

- сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены. При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток;

- одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг отходов;

- накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В осуществляется раздельно от отходов других классов в специальных помещениях, исключающих доступ посторонних лиц.

Таблица. Концепция управления отходами, согласно СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п)

| № п/п | Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод | Пономаревский район, на месте существующего ТБО | 2012-2032 годы |
|  | Для утилизации биологических отходов проектом предлагается строительство скотомогильников с биологическими камерами | На территории действующих ТБО | 2012-2032 годы |
|  | Строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов | В каждом районном центре | 2008-2015 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В МО Ефремово-Зыковский сельсовет, как и в районе в целом, наибольшую вероятность возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

  - природного характера - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения природного источника опасности, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

  - техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Опасные ЧС природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями поселения, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Для МО Ефремово-Зыковский сельсовет в список потенциально опасных природных ЧС можно внести: ураганный ветер (включая порывы), сильный ливень, крупный град, гололедно-изморозевые отложения на проводах, поздние и ранние заморозки (в июне, сентябре), подтопление. В летний период одним из возможных опасных природных явлений может быть выпадение обильных осадков в виде дождя с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающим посевы сельскохозяйственных культур и наносящим значительный материальный ущерб жилому сектору и объектам экономики. К природным ЧС, носящим сезонный характер, можно отнести заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели.

Таблица. Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно паспорту безопасности МО Ефремово-Зыковский сельсовет на территории сельского поселения:

- риски возникновения неблагоприятных сейсмологических событий не характерны;

- риски возникновения селей и оползней не характерны;

- риски подтопления (затопления) - не характерны.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Ефремово-Зыковский сельсовет являются:

- бури (15-31м/с);

- пожары природные;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 5 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

Стихийных бедствий на территории сельсовета в последние десятилетия не наблюдается, но нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее половодье).

Таблица. Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) для МО Ефремово-Зыковский сельсовет

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, в год | Частота возникновения ЧС при наступлении природного явления, в год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн. руб. |
| Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | 3 | 3,3*10-1 | 54 | 1 | 4,5 | - | 2 | 150 |
| Бури, м/с | 15-31м/с | 0,15 | 1,5*10-2 | 47 | 1 | 2,5 | - | 1 | 120 |
| Град | >5мм | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,54 |
| Пожары природные, га | - | 1 | 1,1*10-1 | 13 | 1 | 3,2 | 1 | 75 | 7 |

Природный пожар - это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий, распространяющийся в природной среде и влекущий за собой наиболее тяжелые материальные потери.

Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Так, именно засуха влечет за собой потенциальную опасность пожаров на территории сельсовета.

В соответствии с климатическими особенностями региона пожароопасным сезоном является период с апреля по октябрь. К природным опасностям относятся лесные и степные пожары. В связи с тем, что на территории сельсовета площадь земель лесного фонда незначительна, наиболее вероятны возгорания в степных массивах.

Степные и хлебные массивы в МО занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде. Пожар в степи, как правило, обнаруживается поздно, в результате он охватывает большие площади в несколько тысяч гектаров.

Слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых увеличивается незначительно, а степень износа растет.

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов могут создать угрозу распространения пожара на близлежащие населенные пункты.

В летний период в большинстве районов показатель горимости, как правило, составляет 4-5 класс пожароопасности.

Основы организации и тушения пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.

В весенний период на территории МО регулярно проводятся противопаводковые мероприятия.

Мероприятия для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера:

- берегоукрепление опасных участков;

- отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений;

- ведение постоянного контроля за состоянием ГТС;

- проведение своевременного ремонта сооружения и очистки водоотводного канала перед паводком;

- разделение  полей  на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12  метров и пропашками шириной 5-6 метров для борьбы с пожарами хлебных массивов.

Опасные ЧС техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), магистральные газо-, продукто- и нефтепроводы, объекты агропромышленного комплекса.

К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на территории района относятся:

- пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях;

- дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей;

- утечка АХОВ;

- аварии на магистральных нефте- и продуктопроводах.

Таблица. Источники рисков ЧС согласно Паспорту территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района

| МО | Лавиноопасные участки | Селеопасные участки | Туристические маршруты | Гидротехнические сооружения | Федеральные автотрассы | Автомобильные мосты | Ж/Д мосты | Аэропорты | Скотомогильники, попадающие в зону затопления | Сибиреязвенные захоронения, попадающие в зону затопления | Затороопасные участки на реках, шт/км | ЖКХ |  |  |  | Магистральный газопровод, км | Магистральный нефтепровод, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельные | Электросети, км | ЦТП | Водозаборы |  |  |
| Ефремово- Зыковский сельсовет | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 13,46 | 34 |

Техногенные источники опасностей характеризуются количеством химических, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ (потенциально опасных) на объекте, видами и частотой аварийных ситуаций, площадью и численностью населения в зонах воздействия поражающих факторов. При оценке угрозы для жизнедеятельности населения определяют перечень характерных для территории опасных явлений, пространственное распределение мест их развития, повторяемость, силу.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных объектов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками энергоснабжения.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов для населения.

Риски возникновения аварий на транспорте

Автотранспортная сеть территории МО развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта.

Таблица. Источники опасностей промышленности и транспорта

| Химическая опасность | Взрывопожаро-опасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинам ческие аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортные перевозки АХОВ | Неразорвавшиеся боеприпасы и ВВ | Фоновая радиоактивность | Транспортные электрические сети | - |

Наиболее уязвимыми участками являются - мосты на автомобильных дорогах. Согласно данным Приложению к Постановлению администрации МО Ефремово-Зыковский сельсовет № 8-П от 10.04.2012 г. на территории МО имеются 3 моста:

- в селе Ефремово-Зыково через реку Садак по ул. Молодежной;

- в селе Сорокино через реку Садак по ул. Центральной;

- в поселке Комиссарово через реку Садак по ул. Комиссаровской.

Согласно паспорту безопасности МО Ефремово-Зыковский сельсовет на территории сельского поселения:

- вероятность возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта находится в допустимых пределах;

- риски возникновения аварий на ж/д транспорте отсутствуют, в связи с отсутствием на территории МО ж/д путей;

- риски возникновения аварий на объектах воздушного и морского транспорта отсутствуют, в связи с отсутствием на территории МО воздушных коридоров и морских границ;

- риски возникновения аварий на объектах речного транспорта отсутствуют, поскольку реки на территории МО судоходными не являются.

В СТП Пономаревского района указан перечень мероприятий по предотвращению ЧС, связанных с транспортом:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Риски возникновения аварий на системах ЖКХ

Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения - до 2-х суток.

Аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий.

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, особенно, когда случается в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии электросетей в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Таблица. Источники опасностей жилищно-коммунальной среды

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Внезапные обрушения |
| --- | --- | --- |
| Канализационные и тепловые сети. Системы снабжения водой | Здания, сооружения социально–бытового и культурного назначения | Тепловые сети водоводы коллекторы |
| Очистные сооружения ЖКХ |  | Сооружения социально–бытового и культурного назначения |
| Объекты переработки отходов | Коммунальные газопроводы |  |
| Сооружения социально–бытового и культурного назначения с АХОВ | Жилищный сектор | Здания жилищного сектора |

Согласно паспорту безопасности МО Ефремово-Зыковский сельсовет на территории сельского поселения:

- ЧС на электроэнергетических сетях имеют минимальную вероятность;

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ имеют минимальную вероятность;

- риски обрушения зданий, сооружений, пород – маловероятны.

На территории Ефремово-Зыковского сельсовета аварии в системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах. 	Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация.

На территории Ефремово-Зыковского сельсовета обрушений зданий, сооружений, пород не зафиксированы. Превентивными мероприятиями для данного вида рисков является своевременное проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений.

Перечень мероприятий:

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

Риски возникновения аварий на магистральных газо-, продукто- и нефтепроводах

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, а также несовершенство конструкций и узлов, отсутствие технологической и производственной дисциплины, низкая квалификация исполнителей и другие.

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:

- на газо-, продукто- и нефтепроводах – высокой степенью износа линейной части, длительными сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- неблагоприятными погодными условиями.

Таблица. Источники опасностей на трубопроводном транспорте

| Химическая опасность | Взрывопожаро-опасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинамические аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные нефтегазо–проводы | Объекты добычи, переработки, хранения и транспортировки легко воспламеняющихся жидкостей и газов | Транспортные перевозки радиоактивных веществ по железной дороге | Производственные здания и сооружения | Прорыв плотин с катастрофичес ким затоплением |

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов. Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Потенциально-опасные участки газопроводов: пересечение через железную дорогу и автодороги, открытые участки в долах, газораспределительные пункты (ГРП и АГРС). Опасная зона для ГРП составляет 150 м. Охранная зона газопровода – 25 м.

Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже.

Согласно паспорту безопасности МО Ефремово-Зыковский сельсовет на территории сельского поселения:

- риски возникновения ЧС  на потенциально опасных объектах (химически, радиационных, биологических)  отсутствуют, в связи с отсутствием на территории подобных опасных объектов;

- риски возникновения аварий на магистральных нефтепроводах отсутствуют, в связи с отсутствием на территории МО нефтепроводов;

- потенциальный риск утечки газа на магистральном газопроводе Оренбург-Заинск в результате врезки, с последующим воспламенением;

- потенциальный риск утечки ШФЛУ на магистральном трубопроводе 	Оренбург-Шкапово с последующим воспламенением.
	Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия для окружающей среды, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.

- Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе: без возгорания, в зависимости от метеоусловий и места аварии, возможно перемещение природного газа в сторону населенного пункта. Малоопасное вредное вещество (плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15 %) действует удушающе при 14 % содержания в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, необходимость эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

В СТП Пономаревского района указан перечень мероприятий по предотвращению ЧС на трубопроводах:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон  газопроводов, газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля состояния трубопроводов;

- формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Перечень мероприятий

При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля состояния окружающей природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

С целью обеспечения экологической безопасности поселковой среды и создания благоприятных санитарно-эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Ефремово-Зыковский сельсовет определены зоны как природного, так и техногенного происхождения, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

Риски возникновения аварий агропромышленного комплекса

Таблица. Источники опасностей агропромышленного комплекса

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Биогенная опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгрузочные площадки химикатов и удобрений | Хранилища горюче–смазочных материалов | Естественный фон радиоактивности | Транспортные коммуникации | Загрязнение экосистемы сельскохозяйственных угодий |
| Склады минеральных удобрений |  | Продукты животноводст ва, содержащие радионуклиды | Производственные здания и сооружения |  |
| Выбросы техники сельскохозяйственного назначения, автотранспорт | Коммунальные и магистральные нефтегазопроводы и скважины |  |  | Фермы животноводческого комплекса (частный сектор) |
| Продукты животноводства, растениеводства, содержащие нитраты, пестициды, токсичные элементы | Здания социально–бытового и жилого назначения |  | Здания социально–бытового, культурного назначения | Хозяйственно–бытовые стоки населенного пункта |

Согласно паспорту безопасности МО Ефремово-Зыковский сельсовет на территории сельского поселения риски возникновения техногенных пожаров находятся в допустимых пределах.

Риски возникновения биолого-социальных ЧС

Наиболее опасными биолого-социальными ЧС для МО Ефремово-Зыковский сельсовет могут быть:

- вредители и заболевания сельскохозяйственных растений;

- инфекционные и социально обусловленные заболевания населения;

- природно-очаговые инфекционные заболевания животных.

Согласно Паспорту территории Ефремово-Зыковского сельсовета зон неблагоприятных по СЭП на территории МО нет, поэтому риски возникновения инфекционной заболеваемости людей и риски возникновения очагов опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных имеют минимальную вероятность возникновения.

Перечень мероприятий

Необходимые превентивные меры для предотвращения возникновения биолого-социальной чрезвычайной ситуации:

- плановые медицинские осмотры населения;

- плановая вакцинация населения;

- плановая вакцинация сельскохозяйственных животных;

- осмотр, ремонт скотомогильников.

Мероприятия по защите населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет:

- локальные системы оповещения;

- защитные сооружения (противорадиационные укрытия);

- подготовленные транспортные средства;

- защищенные запасы воды, продуктов питания;

- запасы предметов первой необходимости;

- запасы палаток, топлива;

- пожарная сигнализация во многих зданиях, пожарные депо;

- обучение населения, проживающего в зонах вероятных ЧС;

- запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС и т.д.

Обеспечение пожарной безопасности

Согласно паспорту безопасности МО Ефремово-Зыковский сельсовет на территории сельского поселения вероятность возникновения ЧС находится в допустимых пределах, но из-за плотности построек возможно распространение пламени на больших площадях. На территории МО расположено 228 жилых и производственных зданий.

В МО Ефремово-Зыковский сельсовет расположена добровольная пожарная охрана ДПК, находящаяся по адресу: с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная д. 4. На вооружении объекта находится одна единица пожарной техники - трактор МТЗ-80 (1989 г. выпуска), а также ёмкость прицепная - 3 куб. м. Количество личного состава – 8 человек. Радиус обслуживания - территория сельсовета.

Территория МО на 70 % охвачена центральным водоснабжением, количество пожарных гидрантов – 4 шт., подъездов к водоемам и водозаборных колонок на территории МО нет.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Необходимо произвести анализ существующей системы противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины). Согласно нормативам в Ефремово-Зыковском сельсовете, с численностью населения 533 человек, должен быть 1 автомобиль.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут (ст. 76 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ”). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

В рамках генерального плана определить места дислокации подразделений пожарной охраны, а также точное время прибытия первого подразделения к месту вызова пожара в населенные пункты не предоставляется возможным, в связи с отсутствием необходимых данных для расчета.

Противопожарное водоснабжение

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

- К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1)наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2)водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары (п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

- Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. (часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Согласно СТП Пономаревского района указаны следующие мероприятия противопожарной охраны:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Официальные сведения о размещении планируемых взрывопожароопасных объектов на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет отсутствуют. Размещение таких объектов Схемой территориального планирования Оренбургской области не планируется.

- При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 69 «Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)» Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- При проектировании межпоселковых газопроводов, необходимо руководствоваться положениями статьи 74 «Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты» Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

Разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и защищенности территорий является сложной и многоаспектной задачей.

Для ее выполнения предполагается решение следующих основных мероприятий по уменьшению риска на территории:

- формирование нормативно – правовой и методической базы для обеспечения регулирования и нормирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;

- создание и развитие научно – методических основ управления рисками при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- разработка экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы страховой защиты населения;

- совершенствование системы спасения населения при чрезвычайных ситуациях;

- создание и развитие систем прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций;

- развитие систем информационного обеспечения;

- совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование материально – технического обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

- 15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

15.1. Объекты в экономической сфере

На данной территории возможно размещение объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, соответствующих III, IV и V классам санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

К таким объектам относятся следующие объекты:

- Свинофермы до 4 тыс. голов.

- Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций).

- Фермы коневодческие.

- Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

- Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров.

- Зверофермы.

- Тепличные и парниковые хозяйства.

- Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.

- Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции).

- Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

- Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

- Склады горюче-смазочных материалов.

- Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

- Материальные склады.

- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Определение более конкретного использование территории возможно на следующих стадиях проектирования.

Перспективы развития МО Ефремово-Зыковский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом (растениеводством и животноводством).

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Основные ресурсы и направление развития

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пономаревский район до 2020 года предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства и создание перспективных промышленных производств.

Одним из основных направлений повышения устойчивости развития сельских территорий является укрепление сельской экономики с последующей ее диверсификацией, технологическое обновление ее отраслей, в первую очередь в агропромышленном комплексе.

Необходимо разработать меры по поэтапному переходу от преимущественно монофункциональной модели сельской экономики к полифункциональной и диверсифицированной. Это предполагает создание в сельской местности максимально возможного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости. Первым шагом в этом направлении является - семейная ферма.

Таблица. Система мер и мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства, созданию перспективных промышленных производств в МО Пономаревский район

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы |
| --- | --- |
| Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе |  |
| Поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и развитие новых производств | Разработать программу обеспечения хозяйств района высокоурожайными засухоустойчивыми сортами зерновых культур, освоить технологию их возделывания с привлечением специалистов Оренбургского научно-исследовательского института сельского хозяйства |
|  | Разработать и внедрить высокопродуктивные коротко ротационные севообороты с различным уровнем интенсивности, с применением минеральных удобрений, сидерации и ресурсосберегающих приемов основной и предпосевной обработки почв, способствующие восстановлению плодородия и повышению урожайности культур с привлечением специалистов Оренбургского научно-исследовательского института сельского хозяйства |
|  | Разработка планов внедрения современных инновационных технологий в сельском хозяйстве, в основу которых заложены принципы почвозащиты, ресурсосбережения, сохранения и повышения плодородия почв при внедрении адаптивно-ландшафтной системы |
|  | Разработка плана освоения неиспользуемого потенциала в производствах новых для района видов сельскохозяйственной продукции: овощи, картофель |
|  | Разработка и внедрение программы по созданию инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, подработка, сбыт сельскохозяйственной продукции) |
|  | Разработка перспективного плана обновления производственных кадров предприятий всех форм собственности |
|  | Участие в областных программах по поддержке и развитию семейных ферм |
|  | Создание гарантийных и залоговых фондов для обеспечения кредитов, привлекаемых малыми формами хозяйствования на селе, за счет средств местного бюджета и муниципального имущества |
| Развитие действующих и создание перспективных промышленных производств |  |
| Развитие действующих и создание новых производств | Разработка плана освоения производств по переработке местного сельскохозяйственного сырья, что приведет к удлинению производственной цепочки и созданию дополнительной добавленной стоимости |
|  | Разработка плана создания с организациями соседних районов совместных производств, работающих на местном сельскохозяйственном сырье, и торговых марок |
|  | Участие в областных программах по поддержке и развитию сельскохозяйственного производства |

15.2. Объекты рекреации

Проектом предлагается развитие туристического комплекса с учетом участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы».

Целью программы является развитие индустрии туризма с целью удовлетворения потребностей населения в туристических услугах посредством повышения инвестиционной привлекательности экономики области, сохранения и развития культурного наследия, распространения лучших традиций многонациональной культуры области, улучшения торговых и иных экономических связей с зарубежными странами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Организация исследований и разработка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.  Для этого необходимо определение стратегических направлений привлечения государственных и частных инвестиций.

- Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных образований, российских и иностранных инвесторов. Строительство туристских объектов.

- Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно-информационной деятельности.

- Совершенствование нормативно-правовой базы.

15.3. Объекты социальной сферы

Образование

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

В связи с тем, что срок эксплуатации здания Ефремово-Зыковской средней общеобразовательной школы составляет 50 лет, необходимо проведение технического обследования здания с целью выявления уровня технического состояния конструкций. По результатам выводов технической экспертизы необходимо составить план мероприятий по капитальному ремонту объекта образования.

При росте населения потребность в дошкольных детских учреждениях будет недостаточна, поэтому проектом предлагается реконструкция детского дошкольного учреждения в селе Ефремово-Зыково с увеличением проектной мощности до 24 мест.

Необходимо удовлетворение потребности населения в местах в детских садах и школах, с учетом транспортной доступности. Поэтому необходима организация транспортного обеспечения по доставке детей школьного и дошкольного возраста от населенных пунктов, где отсутствуют школы и детские сады до ближайших административных центров.

Дополнительное образование

Всего в системе дополнительного образования занято около 48 детей, т.е. наблюдается превышение социальной нормы. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области в системе дополнительного образования должно заниматься 12 % от общего числа школьников. Исходя из требуемой мощности на 2013 год (72 школьника), требуемая мощность по внешкольным учреждениям образования МО составляет 9 человек. Таким образом, сложилась ситуация, когда существующие учреждения дополнительного образования соответствуют нормативным показателям обеспеченности, но не соответствуют фактической численности занимающихся детей (39 школьников).  В этой ситуации очевидна необходимость открытия новых учреждений дополнительного образования, что решается администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа сложившейся ситуации. Это могут быть художественные, дизайнерские и т. д. классы.

Культура

Проектом предполагается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья»:

1.пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

2.улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений культуры;

3.проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

4.развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

5.обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами.

На данный момент процент загруженности объектов культуры поселения составляет в среднем 57,2 %. При планируемом росте населения на расчетный срок объектов культуры будет недостаточно, поэтому проектом предлагается:

- реконструкция сельского дома культуры в селе Ефремово-Зыково с увеличением проектной мощности до 140 мест;

- реконструкция сельского клуба селе Сорокино до 40 мест;

- капитальный ремонт библиотеки в  селе Ефремово-Зыково;

- капитальный ремонт  библиотеки в селе Сорокино.

Необходимо проведение технического обследования зданий клубных учреждений с целью выявления уровня технического состояния конструкций зданий. По результатам выводов технической экспертизы необходимо составить план мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту.

Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством культуры РФ.

Согласно Схеме территориального планирования Пономаревского района для более успешного выполнения всех мероприятий, необходимых для нормальной работы учреждений культуры, направленных на удовлетворение потребностей населения требуется увеличение финансирования сферы культуры, принятие более четких понятий полномочия района и поселений в сфере культуры.

Спорт

При планируемом росте населения на расчетный срок данного спортивного учреждения будет достаточно.

Проектом предлагается:

- дальнейшее развитие физкультуры и массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий населения района, организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- укрепление материально-технической базы учреждений для занятия населения спортом;

- организация мест отдыха (строительство парков отдыха) на прогнозный период  во всех центрах сельских поселений.

Здравоохранение

Проектом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и муниципальных целевых программ, с целью улучшению демографической ситуации и модернизации объектов здравоохранения. Предполагается участие в реализации мероприятий областных программ:

- Областная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» на 2011–2014 год;

- «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы» и др.

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт здания ФАП в селе Ефремово-Зыково.

Главной задачей органов местного самоуправления МО является сохранение существующих объектов здравоохранения и обеспечение их материально-технической базы.

В Ефремово-Зыковском сельсовете необходимо обеспечить безбарьерный доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и информации в рамках программы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Предприятия общественного питания и торговли

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель торговой площади магазинов на 1000 жителей составляет 300 м2. При планируемом росте населения на расчетный срок объектов торговли будет недостаточно, общая требуемая потребность составит 182 м2.

При планируемом росте населения в сельсовете необходима организация объекта общественного питания на 23-24 посадочных места.

Данные вопросы решаются администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа.

Бытовое обслуживание

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области существуют рекомендуемые показатели по объектам бытового и коммунального обслуживания. При планируемом росте населения на расчетный срок на территории МО есть потребность в следующих объектах:

- Химчистка, требуемая мощность – 1 кг белья в смену;

- Прачечная, требуемая мощность – 12 кг белья в смену;

- Баня, требуемая мощность – 4 помывочных места;

- Гостиница, требуемая мощность – 4 места;

- Жилищно-эксплуатационная организация – 1 объект.

При необходимости возможна организация комплексного объекта культурно-бытового обслуживания, включающего в себя кафе (для проведения торжеств), мини-рынка, а также предприятий КБО (парикмахерскую, химчистку).

15.4 Объекты транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предлагается:

- реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО;

- сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров;

- в МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

15.5 Объекты инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков водопровода;

-вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

-оформить лицензионное соглашение на право пользования недрами для добычи питьевых подземных вод с целью водоснабжения МО Ефремово-Зыковский сельсовет;

-разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

## Водоотведение

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в населенных пунктах Ефремово-Зыковского сельсовета и проектируемой жилой застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

-в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

## Газоснабжение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

## Теплоснабжение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

## Электроснабжение

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в районе. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Помимо этого, в качестве альтернативных источников электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование:

- ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт, для малых населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года мощность ветряного потока;

- биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам мазута или 3,5 килограммам дров.

## Средства связи

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

-строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

-развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

15.6 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Размещение самостоятельных объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО Ефремово-Зыковский   сельсовет проектом не запланировано.

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Генеральным планом предложены следующие мероприятия:

1.Ликвидация и проведение мероприятий по рекультивации несанкционированного складирования мусора в населенных пунктах МО Ефремово-Зыковский сельсовет.

2.Существующие полигоны ТБО необходимо ликвидировать (в селе Сорокино - по причине того, что в СЗЗ от данного объекта попадает жилая застройка, в селе Ефремово-Зыково - по причине нахождения объектов в водоохранной зоне).

3.Строительство нового полигона ТБО, отвечающего требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (рядом с существующим скотомогильником).

4.На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

5.Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.

6.Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

7.Необходимо привести существующие скотомогильники в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесениями).

- 16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

16.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения, согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области

1. В концепции управления отходами предлагается:

| Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод | Пономаревский район, на месте существующего ТБО | 2012-2032 годы |
| Для утилизации биологических отходов проектом предлагается строительство скотомогильников с биологическими камерами | На территории действующих ТБО | 2012-2032 годы |
| Строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов | В каждом районном центре | - |

- В Концепции по охране поверхностных и подземных вод планируется:

| Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос | Пономаревский район | 2012-2032 годы |
| Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов | Пономаревский район | 2012-2032 годы |

16.2. Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схеме территориального планирования Пономаревского района

Схемой территориального планирования муниципального образования Пономаревский район, утвержденной решением Совета депутатов Пономаревского района от 26.12.2012 г. № 146, запланированы следующие мероприятия:

  - Капитальный ремонт ФАП в с. Сорокино.

  - Строительства водопровода в пос. Комиссаровка и с. Сорокино;

  - Реконструкция водопровода в с. Ефремово-Зыково.